# Guía de estudio — BES Designer

Autor: Pablo Agustín Tejerina (ING-9659) · Proyecto Integrador Profesional, Ingeniería en Petróleo, UNCo Propósito: material de estudio para la defensa. Dividido en dos partes:

Parte 1 — La ingeniería: las fórmulas de ingeniería de petróleo usadas y el paso a paso

del diseño de un bombeo electrosumergible (BES/ESP).

Parte 2 — La aplicación: cómo se construyó el software, etapa por etapa, y por qué

se tomó cada decisión.

Referencia principal: Kermit Brown, *The Technology of Artificial Lift Methods*, Vol. 2b, Cap. 4.5 (PennWell). Documentos hermanos: FORMULAS.md (todas las fórmulas con archivo:línea), METHODOLOGY.md (correlaciones y rangos de validez), MEMORIA_TECNICA_APP.md (memoria para el tribunal).

# PARTE 1 — INGENIERÍA: EL DISEÑO DE UN BES PASO A PASO

## 1.0 El problema que se resuelve

Un pozo que no fluye solo (o no al caudal deseado) necesita levantamiento artificial. En BES se baja al pozo una bomba centrífuga multietapa acoplada a un motor eléctrico de fondo, alimentado por un cable de potencia desde superficie a través de un transformador. Entre motor y bomba va un sello/protector que absorbe el empuje axial y aísla el motor del fluido.

Diseñar el sistema significa responder, en orden:

¿Qué presión de fondo (Pwf) exige el caudal objetivo? → IPR

¿Cómo se comportan los fluidos a cada presión y temperatura? → PVT

¿Qué presión llega a la admisión de la bomba? → PIP (flujo multifásico)

¿Cuánta altura debe desarrollar la bomba? → TDH

¿Qué bomba, con cuántas etapas y cuánta potencia? → selección hidráulica

¿Qué motor, cable y transformador la alimentan? → diseño eléctrico

¿Cuánto gas libre traga la bomba y qué hago con él? → manejo de gas

De todas las alternativas viables, ¿cuál conviene? → ordenamiento por criterios

Cada paso de abajo alimenta al de arriba: es una cadena, y así está implementada en la app.

### Convención de unidades (memorizarla: todo el sistema la respeta)

| Magnitud | Unidad |
| --- | --- |
| Presión | psia (diferenciales en psi) |
| Temperatura | °F |
| Caudal | STB/d (superficie) o bpd |
| Profundidad / longitud | ft |
| Diámetros | pulgadas |
| Potencia | hp |
| Tensión / corriente | V / A |

### Constantes que conviene saber de memoria

| Constante | Valor | Qué hace |
| --- | --- | --- |
| 2.31 ft/psi (÷ SG) | presión → altura de columna | h = P × 2.31 / SG |
| 0.433 psi/ft (× SG) | altura → presión | inversa de la anterior |
| 5.615 ft³/bbl | conversión de volumen | velocidades y volúmenes in situ |
| 62.4 lb/ft³ | densidad del agua a cond. estándar | densidades y SG de mezcla |
| 141.5 / (131.5 + API) | °API → gravedad específica | γo del crudo |

## 1.1 Paso 1 — IPR: la capacidad de aporte del reservorio

Pregunta que responde: para producir el caudal objetivo q, ¿a qué presión de fondo fluyente Pwf hay que deprimir el pozo?

La IPR (*Inflow Performance Relationship*) es la curva caudal vs. presión de fondo. La app implementa cuatro métodos; se elige según el mecanismo de empuje y los datos disponibles.

a) Lineal (Darcy). Válida con flujo monofásico en la formación (Pwf ≥ Pb, presión de burbuja). El índice de productividad J [STB/d/psi] sale de un ensayo:

q = J · (Pr − Pwf)

b) Vogel (1968). Para empuje por gas en solución (Pwf < Pb): al bajar la presión se libera gas en la formación, la permeabilidad relativa al petróleo cae y la curva se dobla:

q/q_max = 1 − 0.2·(Pwf/Pr) − 0.8·(Pwf/Pr)²

q_max (caudal a Pwf = 0, el AOF) se despeja de un punto de ensayo.

c) Combinada (Standing 1970) — la recomendada. Lineal por arriba de Pb, Vogel por debajo, con continuidad en Pb:

Pwf ≥ Pb:  q = J·(Pr − Pwf)
Pwf < Pb:  q = q_b + (J·Pb/1.8)·[1 − 0.2·(Pwf/Pb) − 0.8·(Pwf/Pb)²]
           con q_b = J·(Pr − Pb)

d) Fetkovich (1973). Empírica, de ensayos isócronos; C y n (0.5 ≤ n ≤ 1) son los parámetros de deliverability:

q = C · (Pr² − Pwf²)ⁿ

Cómo lo usa la app: el diseño necesita la operación inversa — dado q_objetivo, encontrar Pwf. Para la lineal se despeja analíticamente; para las demás se resuelve numéricamente (método de Brent, scipy.optimize.brentq).

Idea clave para la defensa: la IPR es la *oferta* del reservorio. Todo el resto del diseño es construir la *demanda* del sistema para ese caudal. Si el caudal objetivo supera el AOF, no hay diseño posible y la app lo rechaza con un error de validación.

## 1.2 Paso 2 — PVT: los fluidos cambian con presión y temperatura

Pregunta que responde: ¿cuánto gas está disuelto, cuánto se expande el crudo, qué densidad y viscosidad tiene cada fase a cada (P, T) del recorrido?

El petróleo a condiciones de fondo no es el mismo que en el tanque: lleva gas disuelto (Rs), ocupa más volumen (Bo) y su densidad y viscosidad dependen de P y T. Las correlaciones usadas (todas empíricas, publicadas, con rango de validez conocido):

Gravedad específica del crudo:

γo = 141.5 / (131.5 + API)

Gas en solución — Standing (1947). Con P_eff = min(P, Pb), porque por arriba de la presión de burbuja no se disuelve más gas:

Rs = γg · [(P_eff/18.2 + 1.4) · 10^(0.0125·API − 0.00091·T)]^1.2048   [scf/STB]

Presión de burbuja: es la inversa de la anterior — se despeja P para Rs = GOR total.

Factor volumétrico del petróleo — Standing:

F  = Rs·(γg/γo)^0.5 + 1.25·T
Bo = 0.9759 + 0.00012·F^1.2      [bbl reservorio / STB]

Factor z del gas — Dranchuk & Abou-Kassem (1975). Ecuación de estado de 11 constantes resuelta por iteración sobre la densidad reducida, con pseudo-críticas de Standing:

Ppc = 677 + 15·γg − 37.5·γg²        Tpc = 168 + 325·γg − 12.5·γg²
ρr  = 0.27·Ppr / (z·Tpr)            z = 1 + C1·ρr + C2·ρr² − C3·ρr⁵ + C4

Factor volumétrico del gas:

Bg = 0.00504 · z·(T+460) / P        [bbl/scf]

Viscosidad del crudo — Beggs & Robinson (1975). Primero la del crudo *muerto* (sin gas) en función de API y T; después se corrige por el gas disuelto:

μod = 10^X − 1,   X = T^(−1.163) · e^(6.9824 − 0.04658·API)
μob = a · μod^b,  a = 10.715·(Rs+100)^(−0.515),  b = 5.44·(Rs+150)^(−0.338)

Densidades in situ (balance de masa: la masa del gas disuelto viaja dentro del crudo):

ρo = (62.4·γo + 0.0136·Rs·γg) / Bo        ρg = 2.70·γg·P / (z·(T+460))

Idea clave: el PVT no se evalúa una sola vez — se re-evalúa en cada segmento del pozo durante la integración del paso 3, porque P y T cambian con la profundidad.

## 1.3 Paso 3 — PIP: integrar el gradiente de presión hasta la bomba

Pregunta que responde: si en las perforaciones hay Pwf, ¿qué presión queda a la profundidad de instalación de la bomba (la PIP, *Pump Intake Pressure*)?

Entre perforaciones y bomba fluye una mezcla gas-líquido. El gradiente de presión tiene dos términos dominantes (el de aceleración es despreciable en pozos):

dP/dz = ρ_slip·sinθ / 144  +  f·ρ_ns·vm² / (2·gc·D·144)     [psi/ft]
        └── gravedad ──┘      └────── fricción ──────┘

La dificultad está en ρ_slip: el gas viaja más rápido que el líquido (*slippage*), así que la fracción de líquido presente en la tubería (el holdup, H_L) es mayor que la que sugieren los caudales. Correlaciones implementadas para estimar H_L:

Hagedorn & Brown (1965) — la de defecto; pozos verticales.

Beggs & Brill (1973) — pozos inclinados (corrige el holdup por ángulo).

Duns & Ros (1963) y Poettmann & Carpenter (1952) — disponibles para comparar

en el análisis nodal (P&C es homogénea, sin slip: sirve de contraste histórico).

Cómo se integra: marcha numérica por segmentos. En cada segmento se evalúa el PVT a la presión y temperatura medias (con pasos correctores, porque el gradiente depende de la presión que se está calculando), se calcula dP/dz y se avanza:

P(i+1) = P(i) ± (dP/dz)·Δz        (− subiendo, + bajando)

La temperatura se interpola lineal entre fondo y boca.

Profundidad de la bomba: decisión física, no arbitraria:

prof_bomba = tope de perforaciones − margen de seguridad del usuario

(la bomba se instala por encima de los punzados, con un margen que fija el diseñador).

El mismo motor de cálculo, corriendo hacia arriba por el tubing desde la descarga de la bomba hasta la boca del pozo, da la presión de descarga — se usa en el método de gas del paso 7 y en el análisis nodal.

## 1.4 Paso 4 — TDH: cuánta altura debe desarrollar la bomba

Pregunta que responde: ¿cuántos pies de columna de líquido tiene que "levantar" la bomba? Es la fórmula central de Brown §4.5324:

TDH = Elevación vertical + Fricción en tubing + Altura por presión de boca

Elevación vertical = prof_bomba − (PIP × 2.31 / SG_líquido)
Fricción           = Hazen-Williams (abajo)
Altura de boca     = Pwh × 2.31 / SG_líquido

Interpretación física de cada término:

Elevación vertical: la PIP sostiene una columna de líquido de altura

PIP·2.31/SG por encima de la bomba (el *nivel dinámico*). La bomba solo debe levantar lo que falta desde ese nivel hasta superficie.

Fricción: pérdida por rozamiento del caudal en el tubing, con la correlación de

Hazen-Williams (C = 120 para acero de diseño, q en gpm, d en pulgadas):

h_f = 0.2083 · (100/C)^1.852 · q^1.852 / d^4.8655 · (L/100)     [ft]

Altura de boca: la presión que exige el separador/línea en superficie, convertida

a columna de líquido.

El factor 2.31: una columna de 2.31 ft de agua dulce ejerce 1 psi. Para otro fluido se divide por su SG (fluido más denso → columna más corta para la misma presión).

## 1.5 Paso 5 — Selección hidráulica: bomba, etapas y potencia

Pregunta que responde: de las bombas del catálogo, ¿cuáles sirven, con cuántas etapas y qué potencia consumen?

Filtros previos (por cada bomba del catálogo):

Geométrico: el OD de la bomba debe caber en el diámetro interno del casing.

Hidráulico: el caudal objetivo debe caer dentro del rango recomendado de la bomba

(fuera de rango la eficiencia se derrumba y aparece empuje axial).

Lectura de curva: cada bomba tiene su curva de rendimiento (altura/etapa, hp/etapa y eficiencia vs. caudal), digitalizada en 10–11 puntos e interpolada linealmente al caudal de operación.

Número de etapas. Cada etapa aporta h_stage(q) pies de altura; se apilan hasta cubrir el TDH (redondeo hacia arriba: una fracción de etapa no existe):

N_etapas = ⌈ TDH / h_stage(q) ⌉

Potencia al eje. El hp/etapa del catálogo está medido con agua (SG = 1); para el fluido real se corrige por la gravedad específica de la mezcla:

HP = N_etapas × hp_stage(q) × SG_fluido

Corrección por viscosidad (Hydraulic Institute). Si el fluido es viscoso, la bomba entrega menos caudal y menos altura y pierde eficiencia respecto de la curva de agua. Se aplican los factores tabulados C_Q, C_H, C_E del estándar HI 9.6.7 (interpolados según la viscosidad cinemática; para μ ≤ 20 SSU valen 1 y no hay corrección).

El BEP (Best Efficiency Point): el caudal de máxima eficiencia de la bomba. Es el concepto rector de la selección: operar lejos del BEP no solo gasta más energía — genera empuje axial (downthrust/upthrust) que desgasta los cojinetes y acorta la vida del equipo (Brown §4.5325). Por eso es el criterio nº 1 del ordenamiento (paso 8).

## 1.6 Paso 6 — Diseño eléctrico: motor, cable, transformador, protector

Pregunta que responde: ¿cómo alimento la potencia calculada en el fondo del pozo?

Motor. Se elige el de menor potencia nominal que cumpla:

HP_nominal ≥ HP_bomba × 1.10 (margen de placa del 10 %);

cabe en el casing dejando claro anular para que pase el cable:

OD_motor + 2×espesor_cable ≤ ID_casing;

tensión nominal cercana al objetivo por potencia (≤70 HP → ~800 V; 71–200 HP → ~1200 V;

200 HP → ~2000 V). Más tensión ⇒ menos corriente ⇒ menos caída en el cable, pero

transformador más caro.

Cable. Tres verificaciones y una optimización:

ampacidad: max_amps ≥ I_motor × 1.25 (derrateo por servicio continuo, práctica NEC);

temperatura nominal ≥ temperatura de fondo + 25 °F;

geometría: el cable plano debe caber en el claro anular casing–motor;

entre los aptos se elige el de menor caída de tensión (tabla V/A/1000 ft, interpolada

a la temperatura del pozo — datos de la Tabla 4.52 de Brown).

ΔV = v_drop(T) × I × L/1000        L = prof_bomba + 100 ft

Tensión de superficie y transformador:

V_superficie = (V_motor + ΔV_cable) × 1.025      (2.5 % de pérdida de trafo)
kVA = √3 × V_superficie × I / 1000               (trifásico)

El transformador es el tamaño estándar inmediato superior al kVA demandado.

Protector/sello. Se estima el empuje axial sobre el eje (Takács):

ΔP_bomba = TDH × 0.433 × SG        F_axial = ΔP_bomba × (π/4)·d_eje² × 1.20

y se elige el protector de la serie del motor que soporte esa carga y la temperatura, prefiriendo laberinto en pozos verticales y bolsa en desviados (>30°).

## 1.7 Paso 7 — Gas libre en la admisión

Pregunta que responde: ¿cuánto gas libre entra a la bomba y qué hago si es demasiado?

A la presión de admisión (PIP), parte del gas ya salió de solución. La fracción volumétrica de gas libre que ingiere la bomba:

f_g = V_gas / (V_oil + V_water + V_gas)
V_gas = (1 − f_w) · (GOR − Rs) · Bg          (el gas libre es el exceso sobre Rs)

Umbrales de riesgo de bloqueo por gas (gas lock): f_g < 10 % bajo; 10–30 % medio (considerar separador de fondo); > 30 % alto (separador obligatorio o rediseñar más profundo, donde la PIP es mayor y hay menos gas libre).

Método de incrementos de presión (Brown §4.53103, para pozos gasíferos). Con mucho gas, tratar el pozo con un caudal único es un error: el volumen de la mezcla cambia drásticamente a medida que la presión sube etapa a etapa (el gas se comprime y se redisuelve). El método divide el recorrido [P_admisión → P_descarga] en pasos de 200 psi y, en cada tramo, con el PVT evaluado en el punto medio:

q_res       = q_objetivo × V_total(P_medio)       caudal in situ del tramo
gradiente   = ρ_mezcla / 144                       [psi/ft]
psi/etapa   = h_stage(q_res) × gradiente
N_etapas    = ⌈ ΔP_tramo / (psi/etapa) ⌉

Como el caudal in situ cae al subir la presión, puede convenir combinar dos modelos de bomba (diseño *tapered*: una bomba grande abajo, una chica arriba), tal como en el Ejemplo 3B del libro.

## 1.8 Paso 8 — Ordenamiento de alternativas (sin puntajes)

Todas las bombas que sobrevivieron los filtros tienen ya su diseño completo. Se ordenan por clave lexicográfica estricta — como ordenar palabras en el diccionario: el criterio 2 solo desempata igualdades del 1, y el 3 solo de los dos primeros.

| Prioridad | Criterio | Fórmula | Sentido |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Distancia al BEP | d = ¦q − q_BEP¦ / q_BEP | menor es mejor |
| 2 | Eficiencia hidráulica | η(q) leída de la curva | mayor es mejor |
| 3 | Potencia al eje | HP = etapas × hp/etapa × SG | menor es mejor |

No hay pesos, ni escalas 0–10, ni preferencia de proveedor. El fabricante se informa pero no ordena. La clasificación de la distancia al BEP (≤10 % óptimo, ≤25 % aceptable,

25 % alejado) es solo etiqueta de visualización y nunca interviene en el orden.

Por qué se abandonó el scoring ponderado (versión anterior: eficiencia 40 % / flexibilidad 30 % / proveedor 30 %): los pesos eran arbitrarios —indefendibles ante la pregunta "¿por qué 40 y no 45?"— y el proveedor no es una propiedad física del diseño. El ordenamiento lexicográfico, en cambio, se defiende con Brown §4.5325: primero vida útil (BEP), después eficiencia energética, después demanda de potencia.

## 1.9 Ejemplo resuelto — el #2A del libro (memorizarlo)

Pozo del Ejemplo 2A de Brown: petróleo sin gas libre en la admisión, caudal objetivo 1 227 bpd, casing 5½". Con la bomba del libro (Reda D-40, serie 400, OD 4.00"):

El TDH calculado por el libro es 5 830 ft.

La curva de la D-40 a 1 227 bpd da 23.0 ft/etapa →

⌈5830 / 23.0⌉ = ⌈253.48⌉ = 254 etapas.

A ese caudal la curva da 0.350 hp/etapa (con agua). Con SG de la mezcla 0.889:

254 × 0.350 × 0.889 ≈ 79 hp.

Motor: el inmediato superior con margen ≥ 10 % en serie compatible con el casing.

Estos tres números (5 830 ft / 254 etapas / ~79 hp) son un test de regresión de la app (tests/test_pump_design.py): si un cambio de código los altera, la suite falla.

Los otros dos anclajes: #1A (agua, 10 000 bpd, Centrilift I-300: TDH 1 670 ft, 28 etapas, ~180 hp) y #2B (Centrilift I-42B, ~2 080 bpd: TDH 4 258 ft, 112 etapas, ~65 hp).

## 1.10 Análisis nodal (complemento, Brown Vol. 4)

El diseño de arriba fija un caudal objetivo. El análisis nodal responde la pregunta inversa: ¿a qué caudal opera realmente el sistema? Se cruzan dos curvas en el nodo (el fondo del pozo):

Oferta (IPR): qué Pwf da el reservorio para cada caudal (curva descendente).

Demanda (outflow): qué Pwf exige el sistema de tuberías para levantar cada caudal

(curva creciente en J, calculada con el mismo traverse multifásico del paso 3).

La intersección es el punto de operación natural. Con BES, la bomba aporta ΔP = TDH × 0.433 × SG y la curva de demanda baja: la nueva intersección es el punto de operación con bomba. La app además permite comparar las cuatro correlaciones multifásicas y simular la declinación de la presión de reservorio.

## 1.11 Autoevaluación (respuestas en los apartados de arriba)

¿Por qué Vogel curva la IPR por debajo de Pb y la lineal no?

¿Qué es el holdup y por qué la densidad de la mezcla no sale de los caudales de

superficie?

Descomponer el TDH en sus tres términos y explicar el 2.31.

¿Por qué el hp/etapa del catálogo se multiplica por SG?

¿Por qué operar lejos del BEP acorta la vida de la bomba?

¿Cuándo hace falta el método de incrementos de 200 psi y qué es un diseño tapered?

¿Por qué el motor se elige con 10 % de margen y el cable con 25 % de ampacidad?

¿Por qué se reemplazó el scoring ponderado por ordenamiento lexicográfico?

# PARTE 2 — LA APLICACIÓN: CÓMO SE CONSTRUYÓ

## 2.0 Qué es, en una frase

Una aplicación web de tres capas — frontend React (SPA) + backend FastAPI (Python) — cuyo corazón es un motor de cálculo puro (bes.core) que implementa la Parte 1 y se valida contra los ejemplos numerados del libro con una suite de 725 tests automatizados.

## 2.1 La decisión de arquitectura: dominio en el centro

La regla que gobierna todo el diseño de software del proyecto:

frontend/ (React) ──HTTP/JSON──▶ bes.api (FastAPI) ──▶ bes.services ──▶ bes.core (dominio)
                                                                        bes.catalogs
                                                                        bes.recommender
                                                                        bes.reports · bes.plotting

`bes.core` (dominio) nunca importa un framework. Ni FastAPI, ni nada de UI. Son

funciones puras sobre dataclasses. Consecuencia: el motor se puede usar desde la web, desde un script, desde un notebook o desde los tests, sin arrastrar nada.

`bes.services` orquesta el dominio y devuelve números crudos (nunca strings

formateados): es la fuente única de verdad detrás de la API.

`bes.api` y el frontend son adaptadores de entrega: traducen HTTP ↔ dominio y

renderizan. No calculan nada. Si mañana se cambia React por otra UI, el motor no se toca.

La regla se verifica con un test (tests/test_architecture.py): si alguien importa

un framework dentro del dominio, la suite falla. La arquitectura no es una intención, es un invariante testeado.

### Layout del repositorio

backend/                todo el Python — unidad de despliegue autocontenida
  src/bes/              único paquete instalable (pip install -e backend/)
    core/               dominio puro: ipr, pvt, multiphase, tdh, pump_design,
                        electrical, gas_handling, nodal_analysis, metric_design, models
    catalogs/           JSON de equipos + CatalogManager (queries)
    recommender/        pump_selector, ranking, recommendation_engine
    services/           nodal_service, sensitivity_service, case_bundle
    plotting/           builders Plotly (devuelven figuras, no HTML)
    reports/            PDF (ReportLab) y Excel (openpyxl)
    api/                FastAPI: routers, schemas Pydantic, mappers
  tests/ · data/ · scripts/
frontend/               SPA React (Vite + TypeScript + Mantine)
docs/ · docker-compose.yml

## 2.2 Cronología real del desarrollo (del historial de git)

Etapa A — El motor de cálculo, con tests desde el día uno.

Fases 1–4: modelos de datos (models.py: dataclasses con validación física en

__post_init__), IPR, PVT y flujo multifásico. Primer commit: 179 tests ya en verde.

Fase 5: catálogos JSON de bombas, motores, cables y sellos, con los datos de los

ejemplos del libro y la Tabla 4.52.

Fase 6: TDH y diseño de bomba, validados contra los Ejemplos #1A/#2A/#2B (271 tests).

Fase 8: manejo de gas: GIP, riesgo de gas lock y el método de incrementos de

200 psi validado con los Ejemplos #3A/#3B.

Fases 10–12: primera interfaz (Streamlit, luego retirada) y análisis nodal con las

cuatro correlaciones multifásicas (497 tests).

Etapa B — Ampliación de catálogos y recomendador. Se pasó de 10 a 17 bombas, se digitalizaron equipos modernos (motores ChampionX AFFIRMED, cables CAVALCADE, protectores VIGIL, separadores WHIRLAWAY, sensores ACE), cada entrada con su campo _source que declara el origen del dato (libro / hoja de fabricante / estimado) — trazabilidad exigible en una tesis.

Etapa C — Migración a tres capas (el monolito Streamlit calculaba y renderizaba en el mismo proceso; no separaba responsabilidades ni permitía otra UI):

Semana 1: packaging con layout src/, paquete único bes instalable, capa

bes.services.

Semana 2: backend FastAPI — endpoints de diseño, catálogos, nodal, sensibilidad y

reportes. Streamlit pasó a consumir la API (transición sin big-bang).

Semana 3: frontend React (Vite + TS + Mantine): formulario de 5 pestañas →

/api/design → resultados → gráficos → descargas.

Cierre: al alcanzar paridad, se retiró Streamlit; React quedó como UI única. Se

dockerizó todo y se separó el repo en backend/ y frontend/.

Etapa D — Refinamientos de tesis: camino métrico ESP 01 (método de cátedra), IPR de Fetkovich con IPR futura (Beggs), reemplazo del scoring ponderado por ordenamiento lexicográfico, informe PDF completo y rediseño visual del frontend.

## 2.3 El dominio (bes.core), en detalle

`models.py` es el vocabulario compartido. Entradas: Reservoir, Fluid,

WellGeometry, SurfaceConditions, DesignObjectives. Salida: DesignResult. Son dataclasses con __post_init__ que valida física al construir (presiones positivas, water cut ∈ [0,1], geometría consistente): un dato imposible explota en la puerta, no en el medio de un cálculo. Caso especial: Pb > Pr emite un *warning* en lugar de error, porque es legítimo en reservorios depletados.

Un módulo por paso de la Parte 1: ipr.py, pvt.py, multiphase.py, tdh.py,

pump_design.py, electrical.py, gas_handling.py, nodal_analysis.py. La correspondencia física ↔ archivo es 1 a 1: quien lee la Parte 1 sabe dónde vive cada fórmula (y FORMULAS.md da el archivo:línea exacto de cada una).

`metric_design.py`: motor paralelo del ejercicio de cátedra ESP 01 en unidades

métricas, con sus propias fórmulas simplificadas (17 pasos, cada uno una función pura). No reutiliza el TDH de Brown: son metodologías distintas que conviven. Su catálogo se inyecta desde afuera porque core no puede importar catalogs (capa inferior).

## 2.4 Catálogos (bes.catalogs)

Los equipos viven en archivos JSON cargados una vez por CatalogManager, que ofrece las consultas del motor: bombas que caben en el casing, bombas que cubren el caudal, interpolación lineal de curvas, motor mínimo suficiente, cable de menor caída.

Dos clases de dato, siempre distinguidas en _source: digitalizados del libro (las bombas de los ejemplos, los cables de la Tabla 4.52 — contra ellos se valida) y representativos (equipos sintetizados para ampliar cobertura con la forma característica de una bomba centrífuga, manteniendo consistencia termodinámica HP = q·H·SG/(135 770·η); no sirven para diseño de campo y lo declaran).

## 2.5 Recomendador (bes.recommender)

generate_recommendations() es la única función pública que la API invoca. Por dentro, pump_selector.py corre la cadena completa (pasos 3–7 de la Parte 1) para cada bomba candidata, fija la profundidad de instalación física (tope de punzados − margen), y ranking.py ordena por la clave lexicográfica (d_BEP, −η, HP). Cada recomendación sale con su dict criteria (valores crudos) y un rationale en texto generado solo desde datos calculados.

## 2.6 La API (bes.api) y su contrato

Esquemas Pydantic separados de las dataclasses + mappers. Se decidió *no* convertir

el dominio a Pydantic: las dataclasses ya validaban con mensajes específicos que cientos de tests verifican. Los nombres de campo coinciden, así que el mapeo es trivial (DesignResultSchema(**asdict(dr)) / Reservoir(**schema.model_dump())).

Enums como strings: el dominio usa auto() (enteros); la API habla "vogel",

"linear", etc. El mapper traduce en ambas direcciones. Nunca se exponen los enteros.

Contrato de errores: ValueError del dominio (diseño inviable, dato inválido) →

HTTP 422 con el mensaje; los UserWarning se capturan y viajan en la respuesta.

Routers: design (diseño completo), catalogs, examples (pozos del libro

precargados), nodal, sensitivity, plots, reports (PDF/Excel).

Los gráficos se construyen en el backend (bes.plotting, Plotly) y viajan como

figure-JSON; el frontend solo los pasa a <Plot>. Una sola implementación de cada gráfico, nunca duplicada en JS.

## 2.7 El frontend (React + Vite + TypeScript + Mantine)

Sin lógica de negocio: formatea y renderiza. Todo cálculo está del otro lado de HTTP.

Cliente tipado generado desde OpenAPI: los tipos TS se generan del schema que expone

FastAPI (npm run gen:api). Si el backend cambia un campo, el frontend no compila — el contrato se rompe en build, no en producción.

Componentes: WellForm (5 pestañas de carga con ejemplos precargables),

ResultsView (top-3 con equipo, etapas, TDH, eléctrico, gas, advertencias, descargas), ComparisonView (criterios crudos lado a lado), SensitivityView, DesignCharts + PlotFigure (render de Plotly JSON), IprPanel, PumpLibrary.

## 2.8 Testing y validación: la disciplina del proyecto

725 tests (pytest), todos en verde, organizados por módulo espejo del dominio.

Regla de oro: toda correlación nueva se valida contra un ejemplo numerado del libro

y deja un test de regresión. Los números de Brown (§1.9) son intocables: si un cambio los altera, la suite lo detecta.

Tests de arquitectura: verifican que el dominio no importe frameworks.

Validación de punta a punta: scripts/validate_all_examples.py corre los ejemplos

del libro completos y regenera docs/VALIDATION.md con la tabla app vs. libro. Las diferencias (p. ej. +1.8 % de TDH en el #2A) tienen causa conocida: la app integra el gradiente multifásico real donde el libro usa columna hidrostática simple, y redondea etapas a housings comerciales.

backend/data/example_wells.json separa escenarios _internal (del proyecto) de

_brown (valores impresos del libro), para que la validación cite siempre la fuente.

## 2.9 Reportes y utilitarios

`bes.reports`: informe PDF (ReportLab) y planilla Excel (openpyxl) por diseño, más

el caso completo en JSON (formato guardar/abrir).

`tools/` (fuera del paquete y de la imagen Docker): pipeline de digitalización de

catálogos PDF y migración Excel → DB. Herramientas de desarrollo, no de la app.

## 2.10 Cómo se corre

# Backend (desde backend/, venv en .venv)
python -m uvicorn bes.api.main:app --reload --port 8000

# Frontend (desde frontend/)
npm run dev

# Todo junto
docker compose up --build

# Tests y validación (desde backend/)
pytest
python scripts/validate_all_examples.py

## 2.11 Ideas para defender la Parte 2

¿Por qué tres capas y no un solo programa? Separación de responsabilidades: el

motor es verificable y reutilizable sin UI; la UI es reemplazable sin tocar física (se demostró: Streamlit se retiró y el motor no cambió).

¿Por qué dataclasses y no Pydantic en el dominio? El dominio no debe depender de

frameworks; la validación física ya estaba testeada. Pydantic vive solo en el borde HTTP, que es donde aporta (serialización, OpenAPI).

¿Cómo sabés que calcula bien? 725 tests + validación reproducible contra ejemplos

publicados, con las diferencias explicadas y acotadas.

¿De dónde salen los datos de equipos? Cada entrada de catálogo declara su fuente

(_source); lo estimado está marcado y excluido del uso de campo.

¿Por qué el backend dibuja los gráficos? Una sola fuente de verdad: la misma

figura Plotly sirve a la web y a cualquier otro consumidor; el front no reimplementa lógica.