Universidad Nacional del Comahue

Facultad de Ingeniería

Departamento de Geología y Petróleo

Proyecto Integrador Profesional – Síntesis del Plan de Trabajo

Desarrollo de una herramienta computacional para la automatización del diseño de sistemas de bombeo electrosumergible (BES) en pozos productores de petróleo

Alumno: Pablo Agustín Tejerina                      Legajo: ING-9659

Firma: ________________________________

Director: Ing. Yesica Jara  &  Ing. Esteban González

Firma: ________________________________

# Introducción

El bombeo electrosumergible (BES, o ESP por sus siglas en inglés) es uno de los métodos de extracción artificial más difundidos en la industria del petróleo. Permite levantar grandes caudales desde pozos profundos con altas eficiencias y se adapta tanto a yacimientos convencionales maduros como a reservorios no convencionales, condiciones ambas presentes en la Cuenca Neuquina. Un equipo BES está integrado por una bomba centrífuga multietapa, un motor eléctrico sumergible, un sello protector, el cable de potencia y los equipos de superficie (transformador y tablero de control, entre otros), todos los cuales deben dimensionarse de forma conjunta y coherente con las condiciones del pozo.

El diseño de un sistema BES es un procedimiento iterativo y secuencial que parte de los datos del pozo, el reservorio y el fluido, y atraviesa el cálculo de la capacidad productiva del pozo (IPR), la determinación de la presión de admisión a la bomba (PIP), la estimación de las propiedades PVT del fluido y del gas libre en la succión, el cálculo de la altura dinámica total (TDH) y, finalmente, la selección de la bomba, el motor, el sello, el cable y los equipos de superficie.

La bibliografía clásica (Kermit Brown, ed. 1980; Takács, 2018; artículos y publicaciones de la industria del petróleo y gas de la SPE) y los manuales de fabricantes (Reda/SLB, Centrilift/Baker Hughes, Weatherford, Borets) describen este procedimiento mediante secuencias de pasos y el uso intensivo de tablas, ábacos y curvas de performance que tradicionalmente se resuelven en forma manual, o mediante software comerciales cuyas licencias resultan costosas y de acceso limitado al ámbito académico.

La resolución manual de este cálculo es laboriosa, propensa a errores de lectura e interpolación y dificulta el análisis de sensibilidad ante cambios en las condiciones operativas, como el aumento del corte de agua, la caída de la presión de reservorio y, especialmente ante la presencia de gas libre.

El presente trabajo aborda esa necesidad mediante el desarrollo de una herramienta computacional que automatiza el procedimiento de diseño de sistemas BES. La relevancia del tema radica en su aplicación directa a la realidad productiva de la región: una herramienta de estas características aporta valor a la ingeniería de producción al agilizar el dimensionamiento de equipos, mejorar la trazabilidad de los criterios de selección sobre fundamentos bibliográficos verificables, y facilitar la evaluación comparativa de alternativas técnicas, contribuyendo de modo directo a la optimización del levantamiento artificial en los pozos de la Cuenca Neuquina.

Adicionalmente, la herramienta encuentra aplicación natural en el ámbito educativo y de formación profesional, donde la utilización de simuladores comerciales resulta prohibitiva por el costo elevado de sus licencias. La disponibilidad de una herramienta de código abierto, validada contra la bibliografía de referencia, permite a los estudiantes de Ingeniería en Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue y de otras instituciones académicas regionales abordar el diseño de sistemas BES con un instrumento técnico riguroso, transparente y sin restricciones de acceso.

# Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar una herramienta computacional que automatice el procedimiento de diseño de sistemas de bombeo electrosumergible, de modo que a partir de los datos de pozo, reservorio, fluido y completación entregue un diseño completo del equipo (bomba, motor, sello, cable y equipos de superficie) con sus recomendaciones de selección, validado contra la bibliografía de referencia.

## Objetivos específicos

Sistematizar el procedimiento de diseño de BES a partir de la bibliografía de referencia, identificando las variables de entrada, las correlaciones y la secuencia de cálculo.

Implementar los módulos de cálculo de capacidad productiva (IPR), propiedades PVT del fluido (correlaciones de Standing), flujo multifásico en tubería (correlaciones de Hagedorn-Brown y Beggs-Brill), presión de admisión a la bomba (PIP) y altura dinámica total (TDH).

Digitalizar curvas de performance y especificaciones de bombas, motores y cables de distintos fabricantes para conformar una base de datos de catálogos consultable.

Desarrollar un módulo de selección y recomendación de equipos que dimensione el número de etapas, la potencia del motor, el cable y el transformador, y proponga alternativas ordenadas por criterios de eficiencia y operatividad.

Validar la herramienta reproduciendo los ejemplos de diseño resueltos en la bibliografía y, posteriormente, aplicarla al caso de un pozo real de la Cuenca Neuquina.

Incorporar el manejo de gas libre en la succión mediante el método de incrementos de presión y evaluar la sensibilidad del diseño ante cambios en las condiciones operativas del pozo (corte de agua, presión de reservorio y relación gas-líquido).

# Metodología

El trabajo se desarrollará mediante una metodología de tipo aplicada, combinando la revisión bibliográfica, el desarrollo de la herramienta de cálculo y su validación con casos de diseño.

En primer lugar, se realizará una recopilación y análisis de la bibliografía especializada en bombeo electrosumergible y diseño de levantamiento artificial, así como de los manuales técnicos y catálogos de fabricantes de equipos (curvas de performance de bombas, especificaciones de motores y cables). A partir de este material se sistematizará el procedimiento de diseño y se definirán las correlaciones de ingeniería de reservorios y de flujo multifásico a emplear.

En segundo lugar, se desarrollará la herramienta de cálculo en lenguaje Python, organizada en módulos independientes que reproducen cada etapa del diseño (capacidad productiva, propiedades del fluido, flujo multifásico, altura dinámica total y selección de equipos), una base de datos de catálogos y un módulo de recomendación. La interacción con el usuario se resolverá mediante una interfaz que permita cargar los datos del pozo y visualizar los resultados y las curvas características. La programación se entiende como una herramienta al servicio del cálculo de ingeniería y no como un fin en sí mismo.

Finalmente, se validará la herramienta comparando sus resultados con los ejemplos de diseño resueltos en la bibliografía y, una vez verificada, se aplicará al diseño del sistema BES de un pozo real de la Cuenca Neuquina, complementado con un análisis de sensibilidad de las variables operativas más relevantes. La información de pozo, reservorio y fluido del caso real será aportada por una empresa operadora de la región, y se complementará con bibliografía técnica cuando sea necesario.

# Actividades Específicas

Revisión bibliográfica del método BES y del procedimiento de diseño; relevamiento de catálogos y curvas de fabricantes.

Sistematización del procedimiento de diseño y definición de las variables de entrada, las correlaciones y la secuencia de cálculo.

Desarrollo e implementación de los módulos de cálculo (IPR, PVT, flujo multifásico, PIP y TDH) y digitalización de la base de datos de catálogos.

Desarrollo del módulo de selección y recomendación de equipos (etapas, motor, cable y transformador) e integración con la interfaz de usuario.

Validación de la herramienta contra los ejemplos de diseño de la bibliografía y aplicación al caso de un pozo real, incluyendo el análisis de sensibilidad.

Análisis de resultados, redacción del informe final y preparación de la defensa.

# Cronograma tentativo

El plan de trabajo se desarrollará en un período de seis meses, cumpliendo holgadamente con el requisito mínimo de 240 horas. La distribución temporal de las actividades se presenta en la siguiente tabla, donde cada columna representa un mes de trabajo.

| Actividad | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Revisión bibliográfica y catálogos | X | X |  |  |  |  |
| 2. Sistematización del procedimiento de diseño | X | X |  |  |  |  |
| 3. Módulos de cálculo y base de catálogos |  | X | X | X |  |  |
| 4. Recomendador de equipos e interfaz |  |  | X | X | X |  |
| 5. Validación y caso de pozo real |  |  |  | X | X | X |
| 6. Análisis, redacción del informe y defensa |  |  |  |  | X | X |

# Ámbito de desarrollo del PIP

El Proyecto Integrador Profesional se desarrollará principalmente en el ámbito de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, Departamento de Geología y Petróleo, donde se llevarán a cabo las tareas de revisión bibliográfica, desarrollo de la herramienta de cálculo y análisis de resultados, bajo la supervisión del director del trabajo. El desarrollo es de carácter computacional y de gabinete, por lo que no requiere trabajo de laboratorio ni de campo. Para la etapa de validación se contará con la colaboración de una empresa operadora de la región, que aportará los datos de pozo, reservorio y fluido del caso real que se utilizará para verificar la herramienta. Los datos de la empresa son: Universidad Nacional del Comahue (a completar).

# Presentación Institucional del Plan de Trabajo y Tribunal Evaluador

De acuerdo con la normativa vigente del Proyecto Integrador Profesional de la Carrera de Ingeniería en Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, se deberá enviar una nota al Departamento de Geología y Petróleo con copia al Director de Carrera, dirigida a la Comisión de Seguimiento Curricular, presentando formalmente el presente Plan de Trabajo del Proyecto Integrador Profesional para su evaluación y aprobación.

La nota de presentación deberá incluir como mínimo:

Datos completos del alumno (nombre, apellido, legajo y carrera).

Datos completos de los directores propuestos (nombre, apellido, título profesional y filiación institucional).

Título completo del Proyecto Integrador Profesional.

Síntesis del Plan de Trabajo (el presente documento) como anexo.

Conformidad expresa del o los directores propuestos para acompañar el desarrollo del Proyecto.

Una vez recibida la nota por la Comisión de Seguimiento Curricular, se procederá a la selección del Tribunal Evaluador del Plan de Trabajo, conformado por docentes del Departamento de Geología y Petróleo o, en su defecto, por profesionales externos con incumbencia en el área temática del Proyecto. El Tribunal Evaluador tendrá a su cargo la lectura, análisis y emisión de dictamen sobre la viabilidad técnica, académica y temporal del Plan de Trabajo presentado, así como la formulación de observaciones, sugerencias o requerimientos de modificación que considere pertinentes con anterioridad al inicio formal del desarrollo del Proyecto.

La aprobación del Plan de Trabajo por parte del Tribunal Evaluador constituye el requisito formal para el inicio del cronograma de actividades descripto en la sección anterior. La defensa final del Proyecto Integrador Profesional se realizará ante un Tribunal Evaluador de Defensa, designado oportunamente por las autoridades del Departamento, integrado por docentes especialistas en levantamiento artificial, ingeniería de producción y/o sistemas computacionales aplicados a la industria del petróleo.

Las correcciones, observaciones o ajustes que surjan del proceso evaluatorio del Plan de Trabajo serán incorporados al presente documento por el alumno y refrendados por los directores antes de la presentación definitiva.

# Bibliografía orientativa a utilizar

Beggs, H. D. (2003). Production Optimization Using Nodal Analysis (2nd ed.). OGCI and Petroskills Publications, Tulsa, Oklahoma.

Brown, K. E. (1980). The Technology of Artificial Lift Methods, Volume 2b. PennWell Publishing Company, Tulsa, Oklahoma.

Centrilift / Baker Hughes. Submersible Pump Handbook. Baker Hughes Centrilift, Claremore, Oklahoma.

Lyons, W. C., & Plisga, G. J. (Eds.) (2005). Standard Handbook of Petroleum and Natural Gas Engineering (2nd ed.). Gulf Professional Publishing, Elsevier.

Python Software Foundation. Python Language Reference. Disponible en https://www.python.org (consultado en 2026).

Schlumberger (REDA). Artificial Lift – ESP Systems, Technical Catalogs. Schlumberger Limited.

Standing, M. B. (1947). A Pressure-Volume-Temperature Correlation for Mixtures of California Oils and Gases. Drilling and Production Practice, API, 275–287.

Takács, G. (2018). Electrical Submersible Pumps Manual: Design, Operations, and Maintenance (2nd ed.). Gulf Professional Publishing, Elsevier.

Vogel, J. V. (1968). Inflow Performance Relationships for Solution-Gas Drive Wells. Journal of Petroleum Technology, 20(1), 83–92.

Neuquén, ___ de _______________ de 2026