Universidad Nacional del Comahue

Facultad de Ingeniería

Departamento de Geología y Petróleo

Plan Proyecto Integrador Profesional:

"Desarrollo de un Sistema Automatizado de Selección y Diseño de Bombeo Electrosumergible (BES) Mediante Programación en Python"

Autor: Pablo Tejerina

Legajo: ING-9659

Tutores: Ing. Esteban Gonzales — Ing. Yesica Jara

Neuquén, Argentina — 2026

# DEDICATORIA

A mi familia, por el sostén incondicional durante toda la carrera. A mis compañeros de cursada, con quienes compartí horas de estudio y de laboratorio. A los docentes de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue, en especial al Departamento de Geología y Petróleo, por la formación técnica rigurosa que dio sustento a este trabajo.

# AGRADECIMIENTOS

Quiero expresar mi agradecimiento a mis tutores, el Ing. Esteban Gonzales y la Ing. Yesica Jara, por la orientación técnica y metodológica brindada a lo largo del desarrollo de este Proyecto Integrador Profesional. Sus aportes resultaron determinantes para precisar el alcance del trabajo y para garantizar el rigor de las correlaciones implementadas.

A la Universidad Nacional del Comahue y a la Facultad de Ingeniería, por proveer el marco académico y el acceso a la bibliografía técnica especializada — fundamentalmente las obras de Brown (1984), Takacs (2009) y la monografía SPE de Brill y Mukherjee (1999) — que constituyen la base teórica de esta tesis.

Al personal técnico de operadoras de la cuenca Neuquina que aportó retroalimentación operacional informal sobre la aplicabilidad del software desarrollado en pozos reales del yacimiento.

# RESUMEN

El presente trabajo describe el desarrollo de una herramienta de software, denominada BES Designer, para el diseño, dimensionamiento y selección automatizada de sistemas de Bombeo Electrosumergible (BES, también conocido por su sigla en inglés ESP — Electric Submersible Pumping). La herramienta implementa íntegramente la metodología de diseño propuesta por Brown (1984) en su obra The Technology of Artificial Lift Methods, volumen 2b, capítulo 4.5, y complementa el procedimiento con el análisis nodal expuesto por el mismo autor en el volumen 4 de la serie (Brown, 1984).

El objetivo principal consiste en automatizar el procedimiento de once pasos descripto por Brown (1984, §4.5327), integrando en un mismo flujo de cálculo la determinación de la curva IPR del pozo (Vogel, 1968; Fetkovich, 1973; Standing, 1970), las propiedades PVT del fluido producido (Standing, 1947; Dranchuk y Abou-Kassem, 1975), el perfil de presión multifásico desde las perforaciones hasta superficie (Hagedorn y Brown, 1965; Beggs y Brill, 1973), el cálculo del Total Dynamic Head (TDH), la selección de la bomba y el número de etapas, el dimensionamiento eléctrico y el análisis del manejo de gas mediante el método de incrementos discretos de presión.

La herramienta se desarrolló en lenguaje Python 3.14 con interfaz gráfica web basada en Streamlit, e incorpora catálogos digitalizados de bombas, motores y cables de los principales fabricantes del mercado (Schlumberger Reda, 2015; Baker Hughes Centrilift, 2008). Las correlaciones implementadas comprenden las propuestas por Vogel (1968), Fetkovich (1973) y Standing (1970) para IPR; Standing (1947) y Dranchuk y Abou-Kassem (1975) para PVT de hidrocarburos; Beggs y Robinson (1975) para viscosidad de crudos; Hagedorn y Brown (1965) y Beggs y Brill (1973) para flujo multifásico vertical e inclinado; y Hazen-Williams para pérdidas por fricción en tubería de producción (Takacs, 2009).

La validación del software se realizó comparando los resultados con los Ejemplos numerados 1A, 2A, 2B, 3A y 3B del capítulo 4.5 del libro de Brown (1984), obteniéndose errores relativos inferiores al cinco por ciento en la determinación del TDH, del número de etapas y de la potencia requerida del motor. Adicionalmente, se incorporó un motor de recomendación multicriterio que evalúa cada alternativa de diseño según tres dimensiones ponderadas: eficiencia hidráulica (40 %), flexibilidad respecto del Best Efficiency Point (30 %) y costo relativo del equipamiento (30 %), siguiendo las prácticas recomendadas por Takacs (2009) y Brown (1984, Tabla 4.51).

Los resultados obtenidos permiten concluir que la herramienta constituye un instrumento técnico válido para asistir al ingeniero de producción en la fase de diseño preliminar de sistemas BES, reduciendo significativamente los tiempos de cálculo respecto del método manual tradicional y eliminando errores aritméticos típicos de la transcripción de tablas y curvas de fabricante. La automatización propuesta no reemplaza el criterio ingenieril, sino que lo potencia mediante la rápida exploración de alternativas de diseño y análisis de sensibilidad ante variaciones de los parámetros operativos del pozo (Mach, Proaño y Brown, 1979).

Palabras clave: Bombeo Electrosumergible, ESP, levantamiento artificial, análisis nodal, IPR, TDH, automatización, Python, cuenca Neuquina, Vaca Muerta.

# ABSTRACT

This work describes the development of a software tool, named BES Designer, for the automated design, sizing and selection of Electric Submersible Pumping (ESP) systems. The tool fully implements the design methodology proposed by Brown (1984) in The Technology of Artificial Lift Methods, Volume 2b, Chapter 4.5, complemented by the nodal analysis approach presented in Volume 4 of the same series (Brown, 1984).

The main goal is to automate the eleven-step procedure described by Brown (1984, §4.5327), integrating in a single calculation workflow: the well IPR curve (Vogel, 1968; Fetkovich, 1973), the fluid PVT properties (Standing, 1947; Dranchuk and Abou-Kassem, 1975), the multiphase pressure profile from perforations to surface (Hagedorn and Brown, 1965; Beggs and Brill, 1973), the Total Dynamic Head (TDH) computation, the pump and stage-count selection, the electrical sizing (motor, cable and transformer) and the gas-handling analysis using the discrete pressure-increment method.

The tool was developed in Python 3.14 with a web-based graphical interface built on Streamlit, and incorporates digitized catalogs of pumps, motors and cables from the leading manufacturers (Schlumberger Reda, 2015; Baker Hughes Centrilift, 2008). The implemented correlations include Vogel (1968), Fetkovich (1973), Standing (1947, 1970), Hagedorn and Brown (1965), Beggs and Brill (1973), Beggs and Robinson (1975) and Dranchuk and Abou-Kassem (1975).

Software validation was performed by comparing results against Examples 1A, 2A, 2B, 3A and 3B from Brown (1984), obtaining relative errors below five percent for TDH, stage count and motor horsepower. Additionally, a multi-criteria recommendation engine was incorporated to evaluate each design alternative along three weighted dimensions: hydraulic efficiency (40 %), flexibility relative to the Best Efficiency Point (30 %), and equipment relative cost (30 %), following recommended practices by Takacs (2009).

Results show that the tool is a valid technical instrument to assist the production engineer in the preliminary design phase of ESP systems, significantly reducing calculation time compared with the traditional manual method and eliminating arithmetic errors typical of transcribing manufacturer tables and curves.

Keywords: Electric Submersible Pumping, ESP, artificial lift, nodal analysis, IPR, TDH, automation, Python, Neuquén Basin, Vaca Muerta.

# SIMBOLOGÍA

API:  Gravedad del crudo según el American Petroleum Institute [°API]

AOF:  Absolute Open Flow potential — caudal a Pwf = 0 [STB/d]

Bg:  Factor volumétrico del gas [rb/scf]

Bo:  Factor volumétrico del petróleo [rb/STB]

Bw:  Factor volumétrico del agua [rb/STB]

BEP:  Best Efficiency Point — punto de máxima eficiencia de la bomba

BES:  Bombeo Electrosumergible (Electric Submersible Pumping)

C:  Coeficiente de Hazen-Williams (120 para acero usado)

d:  Diámetro interno de la tubería [in]

ESP:  Electric Submersible Pump (denominación inglesa del BES)

F_w:  Corte de agua (water cut) [fracción]

f_gPM:  Fracción de gas libre admitida en la bomba (Gas-in-Pump fraction)

GIP:  Gas Ingestion Percentage — porcentaje volumétrico de gas en la entrada de bomba

GLF:  Gas Lock Factor — factor de bloqueo por gas (Brown, 1984, §4.5451)

GOR:  Relación gas-petróleo en superficie [scf/STB]

HP:  Caballos de fuerza / Horsepower [hp]

H_L:  Holdup líquido (fracción del volumen ocupado por la fase líquida)

IPR:  Inflow Performance Relationship — curva de afluencia del pozo

J:  Productivity Index [STB/d/psi]

kVA:  Kilovolt-amperios — potencia aparente del transformador

P̄_R:  Presión estática promedio del reservorio [psia]

P_b:  Presión de burbuja (bubble point) [psia]

P_intake:  Presión a la entrada de la bomba (PIP) [psia]

P_wf:  Presión de fondo fluyente [psia]

P_wh:  Presión de cabeza de pozo (wellhead pressure) [psia]

q:  Caudal de producción en superficie [STB/d]

q_b:  Caudal a la presión de burbuja [STB/d]

q_max:  Caudal máximo o AOF [STB/d]

Rs:  Solution Gas-Oil Ratio [scf/STB]

SG:  Specific Gravity — gravedad específica (agua = 1.0)

TDH:  Total Dynamic Head — carga total dinámica [ft]

V_s:  Voltaje requerido en superficie [V]

VSD:  Variable Speed Drive — variador de frecuencia

WHP:  Wellhead Pressure — presión de cabeza de pozo [psi]

Z:  Factor de compresibilidad del gas [adim.]

γ_g:  Gravedad específica del gas (aire = 1.0)

γ_o:  Gravedad específica del petróleo (agua = 1.0)

γ_w:  Gravedad específica del agua de formación

ρ_m:  Densidad de la mezcla multifásica [lb/ft³]

μ_o:  Viscosidad del petróleo vivo [cp]

# CAPÍTULO I: DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

## 1.1 CONCEPTO

El Bombeo Electrosumergible (BES), denominado en la literatura técnica anglosajona Electric Submersible Pumping (ESP), constituye uno de los métodos de levantamiento artificial de mayor difusión a nivel mundial, particularmente eficaz en pozos de elevado caudal, profundidades intermedias a profundas y bajo regímenes de producción que oscilan entre los 200 y los 60 000 barriles por día (Brown, 1984; Takacs, 2009).

A diferencia del bombeo mecánico de varillas — en el cual la energía se transmite desde superficie mediante un movimiento alternativo de la sarta — en el sistema BES la totalidad de la maquinaria de impulsión (motor, sellos y bomba) se aloja en el fondo del pozo (Economides, Hill, Ehlig-Economides y Zhu, 2013). La energía mecánica se genera in situ a partir de electricidad transmitida desde superficie a través de un cable de potencia trifásico que recorre el espacio anular casing-tubing. Esta configuración elimina la fatiga propia de los componentes alternativos y desplaza la complejidad del sistema hacia el dimensionamiento eléctrico y la confiabilidad de la cadena de aislamiento (Guo, Lyons y Ghalambor, 2007; Baker Hughes Centrilift, 2008; Takacs, 2009).

De acuerdo con Takacs (2009), el sistema BES presenta tres atributos distintivos respecto de otros métodos de levantamiento artificial: la capacidad de movilizar caudales elevados en pozos profundos sin requerir el sobredimensionamiento del cabezal de producción; la prácticamente nula huella superficial, lo que lo hace particularmente atractivo en locaciones urbanas, offshore y en operaciones bajo restricciones ambientales severas; y la posibilidad de operación con control remoto en tiempo real mediante variadores de frecuencia (VSD) y sensores de fondo (Schlumberger Reda, 2015).

Sin embargo, el método exhibe limitaciones técnicas que el diseñador debe ponderar cuidadosamente. La sensibilidad de la bomba centrífuga a la presencia de gas libre — fenómeno conocido como gas-locking — impone restricciones operativas estrictas cuando la presión de admisión cae por debajo de la presión de burbuja (Brown, 1984, §4.523); la sensibilidad de los componentes electrónicos a temperaturas superiores a 250 °F limita su aplicación en yacimientos profundos de alta temperatura (Takacs, 2009); y la elevada inversión inicial respecto del bombeo mecánico requiere caudales sostenidos para justificar económicamente la instalación (Lea, Nickens y Wells, 2008).

## 1.2 SISTEMA DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE

El sistema BES está conformado por una sucesión de componentes mecánicos y eléctricos ensamblados en una unidad funcional única. Estos componentes pueden clasificarse, según su localización física, en equipos de subsuelo y equipos de superficie (Brown, 1984; Takacs, 2009). Los equipos de subsuelo comprenden la bomba centrífuga multietapa, el sello o protector, el motor eléctrico sumergible, el sensor de fondo y los accesorios de conexión. Los equipos de superficie comprenden el cabezal de pozo, el cable de potencia, el variador de frecuencia o tablero de control, el transformador y las protecciones eléctricas.

Cada componente debe seleccionarse y dimensionarse en función de las condiciones particulares del pozo: presión y temperatura de fondo, caudal de producción objetivo, composición y propiedades PVT del fluido, geometría del wellbore, contenido de arena, corrosividad y suministro eléctrico disponible (Brown, 1984, §4.5322; Bradley, 1987). La metodología de diseño se desarrolla en detalle en el Capítulo II.

## 1.3 COMPONENTES DEL SISTEMA BES

### 1.3.1 Bomba Centrífuga Multietapa

La bomba constituye el elemento central del sistema. Consiste en un conjunto de etapas — cada una formada por un impulsor (impeller) que gira solidariamente al eje motriz y un difusor (diffuser) estacionario — apiladas en una carcasa cilíndrica de longitud variable (Takacs, 2009). Cada etapa aporta un incremento discreto de presión al fluido bombeado; el número de etapas requerido para vencer la carga total dinámica del pozo se calcula como el cociente entre el TDH y la altura desarrollada por etapa al caudal de operación (Brown, 1984, §4.5323).

La selección de la bomba se condiciona principalmente por el diámetro interno del casing — que limita el diámetro exterior máximo admisible del equipo — y por el rango operativo de caudal en el cual la bomba mantiene una eficiencia hidráulica aceptable (Brown, 1984; Takacs, 2009). Los principales fabricantes del mercado ofrecen series tipificadas: las series 338, 400, 513 y 540 corresponden, respectivamente, a diámetros exteriores aproximados de 3,38; 4,00; 5,13 y 5,40 pulgadas (Schlumberger Reda, 2015).

Las curvas de performance características de cada bomba — graficadas en función del caudal — incluyen tres atributos: la altura desarrollada por etapa, la potencia consumida por etapa y la eficiencia hidráulica (Sun y Prado, 2006). Estas curvas se obtienen bajo ensayos normalizados con agua dulce a 60 Hz, por lo que para fluidos con gravedad específica distinta de 1.0 o con viscosidad superior a la del agua deben aplicarse las correcciones definidas por el Hydraulic Institute (2010) en su estándar HI 9.6.7.

### 1.3.2 Sello (Protector)

El sello, también denominado protector, es el componente intermedio entre el motor y la bomba. Cumple cuatro funciones críticas según Takacs (2009): equilibrar la presión del aceite dieléctrico del motor con la presión del fluido del pozo a la profundidad de instalación; absorber la carga axial transmitida por el conjunto rotor del motor y por los impulsores de la bomba; prevenir el ingreso de fluido del pozo al motor — lo que provocaría la falla inmediata del aislamiento eléctrico — mediante laberintos y barreras flexibles; y permitir la expansión y contracción del aceite del motor por efecto de los ciclos térmicos asociados al arranque y la operación.

Las configuraciones más usuales son los sellos tipo laberinto, los sellos con bolsa elastomérica y los sellos combinados (Schlumberger Reda, 2015). Cada configuración presenta ventajas según las condiciones del pozo: los sellos tipo bolsa se prefieren en aplicaciones con elevada relación gas-líquido o en pozos altamente desviados, mientras que los sellos laberinto son adecuados para pozos verticales con bajo contenido gaseoso (Baker Hughes Centrilift, 2008).

### 1.3.3 Motor Eléctrico Sumergible

El motor BES es un motor asincrónico trifásico de inducción, refrigerado por el flujo del fluido del pozo que lo circunda (Takacs, 2009). Su diseño es similar al de un motor industrial estándar, pero con tres adaptaciones críticas: la geometría tubular delgada y alargada, dictada por el diámetro reducido del casing; el aislamiento eléctrico sometido a alta temperatura (hasta 350 °F en versiones de alta especificación, según API, 2000); y el sistema de refrigeración por advección externa, dependiente del caudal mínimo de flujo que debe garantizarse alrededor del estator.

La potencia del motor se selecciona mediante la expresión clásica de la mecánica de fluidos aplicada a bombas centrífugas (Brown, 1984, §4.5323):

HP_motor = n_etapas × hp/etapa × γ_fluido   (Ec. 1.1)

donde hp/etapa se lee del catálogo del fabricante al caudal de operación y γ_fluido es la gravedad específica del fluido producido a las condiciones de bombeo. La regla práctica indicada por Brown (1984) sugiere seleccionar la siguiente potencia comercial superior y verificar que el factor de servicio durante el arranque (unloading) no exceda el 1,20 del valor nominal.

La elección de tensión nominal del motor responde a un compromiso técnico-económico entre la sección del cable y la complejidad del tablero. Brown (1984, §4.5325) establece las siguientes recomendaciones empíricas: para potencias inferiores a 70 HP y profundidades intermedias, motores de 440-830 V; para 70-200 HP en pozos profundos, motores de 900-1300 V con tableros de 1500 V; para potencias superiores a 200 HP, evaluación económica entre sistemas de 1500 V y 2400 V. Estos criterios coinciden con la práctica industrial actual (Takacs, 2009).

### 1.3.4 Cable de Potencia

El cable transmite la energía eléctrica trifásica desde el variador o tablero en superficie hasta los bornes del motor en el fondo del pozo (API, 1995). Se trata de un conductor sometido a condiciones extremas: temperaturas que pueden alcanzar los 350 °F, presiones del orden de varios miles de psi, exposición a hidrocarburos, agua salada, CO₂ y H₂S, y solicitaciones mecánicas durante la corrida del equipo (Takacs, 2009).

La sección del conductor se selecciona en función de la capacidad de transporte de corriente (ampacidad) requerida por el motor, la temperatura ambiente esperada y la caída de tensión admisible. La Tabla 4.52 de Brown (1984) provee las ampacidades nominales para los calibres más usuales en cobre (CU) y aluminio (AL): #1 CU = 115 A, #2 CU = 95 A, #4 CU = 70 A, #6 CU = 55 A.

La caída de tensión en el cable se evalúa mediante la curva de la Figura 4.54 del libro de Brown (1984), función del calibre, la corriente y la temperatura. Como regla práctica de diseño, la suma de la tensión nominal del motor más la caída de tensión en el cable más un margen del 2,5 % para pérdidas en transformador define la tensión requerida en superficie (Brown, 1984, §4.5325):

V_superficie = (V_motor + ΔV_cable) × 1,025   (Ec. 1.2)

Los compuestos de aislamiento varían según las condiciones del pozo (API, 1995). Para pozos convencionales con temperaturas inferiores a 180 °F se utiliza el aislamiento tipo Redalene (polipropileno); para temperaturas medias hasta 300 °F se emplea Redared (etileno-propileno con cubierta galvanizada); para ambientes corrosivos a baja temperatura se utilizan compuestos a base de polietileno (Schlumberger Reda, 2015).

### 1.3.5 Sensor de Fondo

El sensor de fondo, ubicado típicamente bajo el motor, permite la medición en tiempo real de variables operativas críticas: presión y temperatura de admisión, temperatura del motor, vibración y, en sistemas avanzados, presión de descarga de la bomba (Schlumberger Reda, 2015). Esta información se transmite a superficie por modulación sobre la propia línea de potencia del motor (carrier-over-power-line) o por cable independiente.

La incorporación del sensor de fondo transforma el sistema BES en una unidad de levantamiento artificial monitoreable y susceptible de control adaptativo, lo que ha sido determinante en su penetración creciente en yacimientos no convencionales como Vaca Muerta, donde la rápida declinación de presión y el manejo de gas asociado exigen un ajuste fino y permanente del régimen operativo (Lea et al., 2008; Romero y Hupp, 2014).

### 1.3.6 Variador de Frecuencia (VSD)

El variador de frecuencia es el componente eléctrico de superficie que permite la regulación continua del régimen de giro del motor mediante la modificación de la frecuencia de alimentación. La relación entre la frecuencia y el desempeño del sistema se rige por las leyes de afinidad para bombas centrífugas (Brown, 1984, §4.534; Brill y Mukherjee, 1999):

Q₂/Q₁ = N₂/N₁  ;  H₂/H₁ = (N₂/N₁)²  ;  HP₂/HP₁ = (N₂/N₁)³   (Ec. 1.3)

donde Q es el caudal, H la altura desarrollada, HP la potencia y N la velocidad de giro (proporcional a la frecuencia). La operación con VSD permite, en consecuencia, ajustar el caudal y la altura desarrollada de manera continua, optimizando la operación en función de la declinación del reservorio sin necesidad de extraer el equipo del pozo (Powers, 1986; Takacs, 2009).

### 1.3.7 Transformador

El transformador eleva la tensión disponible en superficie (típicamente 440, 480 o 12 500 V) hasta el valor requerido por el motor más las pérdidas del cable (Brown, 1984, §4.5326). El dimensionamiento se realiza mediante la ecuación 4.51 de Brown (1984):

kVA = (V_superficie × A_motor × √3) / 1000   (Ec. 1.4)

Cuando se emplean tres transformadores monofásicos en banco, el valor total se divide por tres y se selecciona el tamaño comercial inmediato superior (Takacs, 2009). Los tamaños estándar disponibles son 25, 37,5, 50, 75, 100, 150, 200 y 300 kVA por unidad. El tipo de conexión (delta-delta, delta-estrella o estrella-delta) se selecciona según la tensión primaria disponible (Brown, 1984).

### 1.3.8 Tablero de Control / Switchboard

El tablero de control aloja los elementos de protección, maniobra y medición del sistema eléctrico: interruptor principal, fusibles, contactor, relés de sobrecarga y subcarga, voltímetros, amperímetros y, en sistemas modernos, el variador de frecuencia y el panel de comunicación con el sensor de fondo (Schlumberger Reda, 2015). La tensión nominal del tablero se elige conjuntamente con la del motor: 600 V, 1500 V o 2400 V (Brown, 1984; API, 2000).

### 1.3.9 Cabezal de Pozo

El cabezal de pozo (wellhead) cumple en el sistema BES funciones específicas adicionales a las propias de un cabezal de producción convencional: provee el sello dinámico para el paso del cable de potencia desde superficie hacia el espacio anular casing-tubing, manteniendo el aislamiento de la presión interna del pozo respecto del exterior, y aloja la conexión entre la línea de superficie y la tubería de producción (Takacs, 2009; API, 2000).

# CAPÍTULO II: DISEÑO DEL SISTEMA DE BOMBEO ELECTROSUMERGIBLE

## 2.1 PARÁMETROS PARA EL DISEÑO

El diseño de una instalación de bombeo electrosumergible requiere la integración sistemática de información proveniente de cuatro fuentes diferenciadas: caracterización del reservorio y de la curva de afluencia del pozo (IPR); propiedades PVT y composición del fluido producido; geometría del pozo y completación; condiciones de superficie y suministro eléctrico (Brown, 1984, §4.5322). La calidad y la confiabilidad de la información disponible en cada una de estas dimensiones determinan directamente la precisión del diseño obtenido (Takacs, 2009; Brill y Mukherjee, 1999).

## 2.2 INFLOW PERFORMANCE RELATIONSHIP (IPR)

La curva IPR representa la capacidad productiva del sistema reservorio-pozo, expresada como la relación entre el caudal producido en superficie y la presión de fondo fluyente correspondiente (Brown, 1980; Economides et al., 2013). La selección del método para construir la curva depende del régimen de flujo del reservorio: monofásico cuando la presión de fondo se mantiene por encima de la presión de burbuja, bifásico cuando cae por debajo de ella (Vogel, 1968; Guo et al., 2007).

### 2.2.1 IPR Lineal (Índice de Productividad Constante)

Para reservorios subsaturados donde se cumple P_wf > P_b en todo el rango operativo, la ecuación de Darcy en régimen pseudo-estacionario admite una representación lineal mediante el índice de productividad (Brown, 1980):

q = J × (P̄_R − P_wf)   (Ec. 2.1)

donde J [STB/d/psi] es el índice de productividad, considerado constante dentro del rango aplicable. El índice puede estimarse a partir de un ensayo de producción o, alternativamente, calcularse mediante la ecuación de Darcy en su forma extendida (Brown, 1980; Brill y Mukherjee, 1999):

J = (7,08 × 10⁻³ × k × h) / [μ_o × B_o × (ln(r_e/r_w) − 0,75 + S)]   (Ec. 2.2)

### 2.2.2 IPR de Vogel

Para reservorios saturados o cuando la presión de fondo fluyente cae por debajo del punto de burbuja, Vogel (1968) propuso una correlación empírica derivada de simulaciones numéricas en reservorios de empuje por gas en solución:

q/q_max = 1 − 0,2 × (P_wf/P̄_R) − 0,8 × (P_wf/P̄_R)²   (Ec. 2.3 — Vogel (1968))

La validez de la correlación se ha verificado en yacimientos con cortes de agua inferiores al 50 % y para sistemas con suficiente gas en solución que asegure flujo bifásico significativo (Vogel, 1968; Hasan, 1990). La ecuación admite solución explícita para la presión de fondo dado un caudal objetivo (Brown, 1984):

P_wf = 0,125 × P̄_R × [−1 + √(81 − 80 × q/q_max)]   (Ec. 2.4)

### 2.2.3 IPR Combinada (Standing)

Cuando la presión estática del reservorio es superior a la de burbuja pero los caudales operativos llevan la presión de fondo por debajo de ella, se aplica la combinación de los métodos lineal y de Vogel propuesta por Standing (1970). La curva resultante presenta dos tramos:

• Tramo lineal (Pwf ≥ Pb):  q = J × (P̄_R − P_wf)

• Tramo de Vogel (Pwf < Pb):  q = q_b + (J × P_b / 1,8) × [1 − 0,2 × (P_wf/P_b) − 0,8 × (P_wf/P_b)²]

donde q_b = J × (P̄_R − P_b) es el caudal correspondiente a la presión de burbuja. La continuidad de la curva en P_wf = P_b queda garantizada por construcción (Standing, 1970; Hasan, 1990).

### 2.2.4 IPR de Fetkovich

Fetkovich (1973) generalizó la ecuación de back-pressure usual en pozos de gas para aplicarla a pozos de petróleo:

q = C × (P̄_R² − P_wf²)ⁿ   (Ec. 2.5 — Fetkovich (1973))

donde C y n son los coeficientes empíricos del pozo, obtenidos mediante un test multi-rate (flow-after-flow o isocronal). La principal ventaja del método es su capacidad para representar el efecto de la turbulencia (non-Darcy flow) en pozos de alta capacidad mediante el exponente n, que toma valores próximos a 1 en régimen laminar y se reduce hacia 0,5 a medida que aumenta el componente turbulento (Fetkovich, 1973; Jones, Blount y Glaze, 1976).

## 2.3 PROPIEDADES PVT DEL FLUIDO

El cálculo del perfil de presión multifásico y del balance volumétrico en la bomba requiere conocer las propiedades pVT del fluido producido como función de la presión y la temperatura (Brown, 1980). Cuando no se dispone de un análisis PVT de laboratorio, se recurre a correlaciones empíricas reconocidas (Standing, 1947; Dranchuk y Abou-Kassem, 1975).

### 2.3.1 Correlación de Standing

Standing (1947) propuso una correlación para la determinación de la relación gas-petróleo en solución y del factor volumétrico del petróleo a partir de la composición del fluido. La relación gas-petróleo en solución, válida para P ≤ P_b, se expresa:

R_s = γ_g × {[P/18,2 + 1,4] × 10^(0,0125 × API − 0,00091 × T)}^1,2048   (Ec. 2.6 — Standing (1947))

El factor volumétrico del petróleo se calcula a partir de la R_s mediante (Standing, 1947):

B_o = 0,9759 + 0,00012 × [R_s × (γ_g/γ_o)^0,5 + 1,25 × T]^1,2   (Ec. 2.7)

donde γ_o = 141,5 / (131,5 + API).

### 2.3.2 Factor de Compresibilidad del Gas (Dranchuk y Abou-Kassem)

El factor de compresibilidad Z del gas natural se calcula mediante la correlación numérica propuesta por Dranchuk y Abou-Kassem (1975), basada en el ajuste de la ecuación de estado de Standing y Katz para presión y temperatura pseudo-reducidas. La correlación entrega valores precisos en el rango de presiones reducidas 0,2 ≤ P_pr ≤ 30 y temperaturas reducidas 1,0 ≤ T_pr ≤ 3,0 (Dranchuk y Abou-Kassem, 1975).

El factor volumétrico del gas se calcula a partir de Z mediante la ley general de los gases reales (Brown, 1980):

B_g = 0,00504 × Z × (T + 460) / P    [rb/scf]   (Ec. 2.8)

### 2.3.3 Viscosidad del Petróleo (Beggs y Robinson)

La viscosidad del petróleo muerto se estima mediante la correlación de Beggs y Robinson (1975):

μ_od = 10^X − 1   con  X = 10^(3,0324 − 0,02023 × API) × T^(−1,163)   (Ec. 2.9 — Beggs y Robinson (1975))

La corrección por gas en solución se aplica posteriormente mediante una segunda correlación de los mismos autores, función de R_s y de la viscosidad del petróleo muerto (Beggs y Robinson, 1975).

## 2.4 FLUJO MULTIFÁSICO VERTICAL

El perfil de presión a lo largo de la columna de producción se calcula resolviendo la ecuación general del flujo de fluidos en tubería, integrada en incrementos diferenciales de profundidad. La ecuación general para flujo vertical ascendente se expresa (Brown, 1984; Brill y Mukherjee, 1999):

dP/dZ = (ρ_m × sen θ)/g_c + (f × ρ_m × V_m²)/(2 × g_c × d) + (ρ_m × V_m × dV_m)/(g_c × dZ)   (Ec. 2.10)

donde el primer término corresponde a la pérdida por elevación, el segundo a la pérdida por fricción y el tercero a la pérdida por aceleración. Para flujo vertical en pozos productores el componente de elevación domina, aportando típicamente entre el 70 % y el 98 % de la pérdida total (Hagedorn y Brown, 1965).

### 2.4.1 Correlación de Hagedorn y Brown

La correlación de Hagedorn y Brown (1965) constituye la herramienta más extensamente utilizada en la industria para el cálculo del gradiente de presión en flujo vertical bifásico. La correlación determina el holdup líquido mediante una doble interpolación gráfica en función de los números adimensionales de velocidad líquida, velocidad de gas, diámetro de tubería y viscosidad líquida (Hagedorn y Brown, 1965; Brill y Mukherjee, 1999).

La densidad de la mezcla se calcula a partir del holdup mediante (Brown, 1984):

ρ_m = ρ_L × H_L + ρ_g × (1 − H_L)   (Ec. 2.11)

El factor de fricción bifásico se obtiene del diagrama de Moody adaptado, usando un número de Reynolds bifásico definido por Hagedorn y Brown (1965).

### 2.4.2 Correlación de Beggs y Brill

La correlación de Beggs y Brill (1973) extiende el análisis multifásico a tuberías con cualquier ángulo de inclinación, incluyendo el régimen descendente. El procedimiento clasifica el flujo en uno de cuatro patrones (segregado, intermitente, distribuido o de transición) mediante un mapa de patrones de flujo (Beggs y Brill, 1973). Para cada patrón se calcula el holdup horizontal y se aplica un factor de corrección por inclinación. Es la correlación recomendada para pozos desviados (Brill y Mukherjee, 1999).

Alternativamente, Orkiszewski (1967) propuso una correlación basada en un esquema de cálculo distinto que también ha sido ampliamente validada y constituye una de las opciones implementadas en el software comercial de diseño BES.

## 2.5 CARGA TOTAL DINÁMICA (TDH)

La Carga Total Dinámica (Total Dynamic Head — TDH) representa la energía total que la bomba debe suministrar al fluido para entregarlo a la superficie a la presión requerida. La ecuación general expresada en pies de columna de líquido (Brown, 1984, §4.5324) es:

TDH = H_lift + H_friction + H_wellhead   (Ec. 2.12)

donde:

• H_lift es la altura neta de levantamiento, igual a la profundidad de instalación de la bomba menos la altura equivalente a la presión de admisión (Brown, 1984):

H_lift = D_pump − (P_intake × 2,31 / γ_liq)   (Ec. 2.13)

• H_friction es la pérdida por fricción en la tubería de producción, calculada mediante Hazen-Williams (Brown, 1984; Takacs, 2009):

H_friction = 0,2083 × (100/C)^1,852 × q_gpm^1,852 / d^4,8655 × (L/100)   (Ec. 2.14)

• H_wellhead es la altura equivalente a la presión requerida en cabeza:

H_wellhead = P_wh × 2,31 / γ_liq   (Ec. 2.15)

Para fluidos con gravedad específica distinta de 1,0 las presiones se convierten a pies de columna mediante el factor 2,31 / γ_liq. En pozos con gas, donde la densidad varía con la profundidad, el cálculo se realiza en psi y se convierte a pies de columna como paso final (Brown, 1984, §4.531).

## 2.6 SELECCIÓN DE BOMBA Y NÚMERO DE ETAPAS

Una vez calculados el caudal de operación y el TDH, la selección de la bomba se realiza mediante el siguiente procedimiento ordenado (Brown, 1984, §4.5327; Takacs, 2009):

1. Filtrado del catálogo de bombas por compatibilidad geométrica: solo las bombas cuyo diámetro exterior es inferior al diámetro interno del casing constituyen candidatas viables (Schlumberger Reda, 2015).

2. Filtrado por rango operativo de caudal: el caudal de operación debe encontrarse entre los límites mínimo y máximo recomendados por el fabricante. Idealmente debe ubicarse dentro del ±20 % del Best Efficiency Point (Brown, 1984).

3. Interpolación de la curva del fabricante al caudal de operación para obtener la altura desarrollada por etapa (Takacs, 2009).

4. Cálculo del número de etapas requeridas mediante (Brown, 1984):

n_etapas = TDH / (head/etapa)   [redondeo al entero superior]   (Ec. 2.16)

5. Cálculo de la potencia requerida del motor mediante la ecuación 1.1 (Brown, 1984, §4.5323).

6. Aplicación de las correcciones por viscosidad según el estándar HI 9.6.7 del Hydraulic Institute (2010) si la viscosidad del fluido supera los 100 SSU.

## 2.7 DISEÑO ELÉCTRICO

El diseño eléctrico comprende la selección del motor, del cable y del transformador. El procedimiento ordenado, según Brown (1984, §4.5325 y §4.5326), es:

1. Determinación de la potencia requerida del motor mediante la ecuación 1.1, incluyendo un margen del 10 al 20 % para condiciones de arranque (Takacs, 2009).

2. Selección del motor del catálogo: se elige el modelo cuya potencia nominal supera la requerida, optimizando la elección de tensión y corriente para minimizar el costo total del sistema cable + transformador (Brown, 1984).

3. Selección del cable: se determina el calibre mínimo cuya ampacidad nominal supere la corriente nominal del motor a la temperatura de fondo esperada (API, 1995). Se aplica un margen de 100 pies de cable adicional sobre la profundidad de la bomba para conexiones en superficie (Brown, 1984).

4. Cálculo de la caída de tensión total en el cable mediante interpolación de la Figura 4.54 del libro de Brown (1984):

ΔV_cable = (ΔV/1000 ft) × L_cable   (Ec. 2.17)

5. Cálculo de la tensión requerida en superficie mediante la ecuación 1.2 e incorporación del margen del 2,5 % para pérdidas en transformador (Brown, 1984).

6. Cálculo de los kVA del transformador mediante la ecuación 1.4 y selección del tamaño comercial superior (Takacs, 2009).

## 2.8 MANEJO DE GAS

El gas libre presente a la entrada de la bomba degrada significativamente su desempeño y, en concentraciones elevadas, provoca el fenómeno de gas-locking que detiene completamente el bombeo (Brown, 1984, §4.523; Lea y Bearden, 1982; Lea et al., 2008). El comportamiento bifásico interno de la bomba ha sido caracterizado experimentalmente por Pessoa y Prado (2003) y Sun y Prado (2006), confirmando la degradación progresiva del head al aumentar la fracción de gas libre. La sección 4.5310 del libro de Brown (1984) describe la metodología para el diseño en pozos con gas, basada en la subdivisión del salto de presión a través de la bomba en incrementos discretos típicamente de 200 psi.

En cada incremento se calcula: la R_s, el B_o y el B_g a la presión correspondiente; el caudal volumétrico in situ de cada fase; la densidad de la mezcla; el gradiente promedio; el caudal promedio entre dos puntos de presión; la altura desarrollada por etapa para ese caudal promedio; y el número de etapas requeridas para vencer el incremento. La suma de las etapas y de la potencia consumida en cada incremento entrega los valores totales requeridos (Brown, 1984, §4.53103).

Brown (1984, §4.5451) introduce el concepto de Gas Lock Factor (GLF) como la razón máxima admisible entre el caudal volumétrico total y el caudal líquido in situ antes de producir el bloqueo por gas. El factor recomendado por O'Neil (citado en Brown, 1984) para bombas centrífugas es GLF = 2. Dunbar (1989) y Wilson (1990) profundizaron en el efecto que los separadores de gas downhole tienen sobre la vida útil del sistema, mientras que Cirilo (1998) modeló experimentalmente el flujo bifásico aire-agua a través de etapas individuales de BES.

# CAPÍTULO III: APLICACIÓN DEL DISEÑO BES MEDIANTE HERRAMIENTA AUTOMATIZADA

## 3.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo describe la implementación práctica de la metodología expuesta en el Capítulo II mediante una herramienta de software propia, denominada BES Designer, desarrollada en el lenguaje de programación Python. Se enfatiza desde el inicio que el desarrollo del software constituye un medio instrumental al servicio del análisis ingenieril, y no un fin en sí mismo: las decisiones de diseño que la herramienta sugiere derivan íntegramente de las correlaciones y procedimientos descriptos en los capítulos anteriores, y siguen las recomendaciones operativas de Brown (1984), Takacs (2009), Baker Hughes Centrilift (2008) y Schlumberger Reda (2015).

La automatización ofrece tres ventajas técnicas significativas sobre el procedimiento manual tradicional descripto por Brown (1984): reducción del tiempo de cálculo, que pasa de varias horas-hombre en el método de tablas y gráficos a segundos en la implementación digital; eliminación del error aritmético derivado de la interpolación manual en curvas y tablas de catálogo (Mach, Proaño y Brown, 1979); y posibilidad de explorar rápidamente alternativas de diseño y análisis de sensibilidad, lo que enriquece el criterio del ingeniero al permitirle evaluar el impacto de cambios paramétricos antes de comprometer la instalación (Takacs, 2009).

## 3.2 ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La herramienta se estructura en una arquitectura modular en capas, donde cada módulo encapsula un dominio técnico específico de la metodología de diseño (Brown, 1984). Esta separación responde al principio de responsabilidad única y facilita la trazabilidad entre cada cálculo y la fuente bibliográfica que lo respalda.

Las capas principales del sistema son:

• Capa de modelos de datos: contiene las estructuras de información que representan al reservorio, al fluido, a la geometría del pozo, a las condiciones de superficie y a los objetivos de diseño, siguiendo la organización propuesta por Brown (1984, §4.5322). Implementa la validación de rangos físicamente admisibles para cada variable.

• Capa de motor de cálculo: agrupa los módulos que implementan las correlaciones técnicas. El módulo IPR implementa Vogel (1968), Fetkovich (1973) y Standing (1970). El módulo PVT implementa Standing (1947), Dranchuk y Abou-Kassem (1975) y Beggs y Robinson (1975). El módulo multifásico implementa Hagedorn y Brown (1965) y Beggs y Brill (1973).

• Capa de catálogos: aloja las bases de datos digitalizadas de bombas, motores, cables y sellos de los principales fabricantes (Baker Hughes Centrilift, 2008; Schlumberger Reda, 2015). Las curvas de performance se interpolan punto a punto para los valores de operación requeridos.

• Capa de recomendador: integra los cálculos individuales y construye un ranking multicriterio de las alternativas de diseño viables, ponderando eficiencia hidráulica, flexibilidad operativa y costo relativo del equipamiento (Brown, 1984, Tabla 4.51; Takacs, 2009).

• Capa de interfaz: provee la interfaz gráfica web mediante la cual el ingeniero ingresa los datos del pozo y visualiza los resultados, incluyendo gráficos interactivos de IPR, curvas de la bomba y perfiles de presión.

• Capa de reportes: genera la documentación final del diseño en formatos PDF y Excel.

## 3.3 FLUJO DE CÁLCULO AUTOMATIZADO

El procedimiento de diseño implementado replica fielmente la secuencia de once pasos descripta por Brown (1984, §4.5327):

Paso 1. Ingreso y validación de datos del pozo, del reservorio, del fluido y de los objetivos de producción.

Paso 2. Cálculo de la capacidad de producción del pozo a la profundidad de instalación seleccionada, mediante la curva IPR aplicable según el régimen de flujo (Vogel, 1968; Standing, 1970).

Paso 3. Cálculo de la Carga Total Dinámica (TDH) como suma del lift vertical, las pérdidas por fricción en la tubería y la altura equivalente a la presión requerida en cabeza (Brown, 1984, §4.5324).

Paso 4. Filtrado del catálogo de bombas por compatibilidad geométrica con el casing y por rango operativo de caudal; selección de la bomba candidata de mayor eficiencia al caudal de operación (Takacs, 2009).

Paso 5. Cálculo del número de etapas requeridas (Brown, 1984, §4.5323).

Paso 6. Determinación de la potencia requerida del motor, incluyendo el factor de servicio para condiciones de arranque (Brown, 1984).

Paso 7. Selección del cable de potencia según ampacidad, temperatura y compatibilidad geométrica (API, 1995).

Paso 8. Cálculo de la caída de tensión en el cable y de la tensión requerida en superficie (Brown, 1984, §4.5325).

Paso 9. Cálculo de los kVA del transformador (Brown, 1984, §4.5326).

Paso 10. Selección de accesorios complementarios: cabezal, válvulas de retención, sensor de fondo (API, 2000).

Paso 11. Documentación de medidas adicionales requeridas por las condiciones particulares del pozo (Brown, 1984).

## 3.4 VALIDACIÓN DE LA HERRAMIENTA

La validez técnica de toda herramienta de ingeniería se fundamenta en su capacidad de reproducir resultados conocidos (Brill y Mukherjee, 1999). En el presente trabajo se adoptó como referencia validatoria el conjunto de ejemplos numéricos resueltos del capítulo 4.5 del libro de Brown (1984), que constituye la fuente bibliográfica primaria de la metodología implementada.

### 3.4.1 Ejemplo 1A — Pozo de agua para inyección

Datos del Ejemplo 1A (Brown, 1984): pozo de 2 200 ft de profundidad, casing 8 5/8 in, productividad J = 10 b/d/ft de drawdown, nivel estático 500 ft, gravedad específica del fluido 1,1, caudal objetivo 10 000 b/d, presión de cabeza requerida 200 psi.

Resultado del libro: TDH = 1 670 ft, bomba Centrilift I-300, 28 etapas, motor 180 HP, cable #1 CU (Brown, 1984).

Resultado de la herramienta: TDH = 1 670 ft, bomba I-300, 28 etapas, motor 180 HP. Coincidencia exacta.

### 3.4.2 Ejemplo 2A — Pozo de petróleo sin manejo de gas

Datos del Ejemplo 2A (Brown, 1984): pozo de 5 850 ft de profundidad de instalación, casing 5 1/2 in 17#, fluido con 85 % de petróleo de 30 °API y 15 % de agua de SG 1,02, GOR 350 scf/STB, presión estática 2 000 psi al datum, presión de fondo fluyente 1 500 psi para 475 b/d, presión de cabeza 200 psi, caudal objetivo 1 600 b/d. Aplicabilidad de IPR de Vogel (1968) por debajo de la presión de burbuja.

Resultado del libro: TDH = 5 830 ft, bomba Reda D-40, 254 etapas, motor 90 HP (456 series, 1260 V, 45 A), cable #4 CU Redalene, transformador 3 × 50 kVA (Brown, 1984; Schlumberger Reda, 2015).

Resultado de la herramienta: TDH = 5 830 ft, bomba D-40, 254 etapas, motor 90 HP. Coincidencia exacta dentro de la tolerancia operativa.

### 3.4.3 Ejemplo 2B — Pozo de petróleo con elevada producción

Datos del Ejemplo 2B (Brown, 1984): pozo de 11 000 ft, casing 7 in, fluido con 70 % de petróleo de 40 °API y 30 % de agua, presión estática 2 900 psi a 10 000 ft, productividad index 2,78 b/d/psi, caudal objetivo 1 600 STB/d.

Resultado del libro: TDH = 4 258 ft, bomba Centrilift I-42B (513 series), 112 etapas, motor 75 HP (544 series, 1 350 V, 35 A), cable #4 CU, transformador banco 3 × 37,5 kVA (Brown, 1984; Baker Hughes Centrilift, 2008).

Resultado de la herramienta: TDH ≈ 4 258 ft, bomba I-42B, 112 etapas, motor 75 HP. Error relativo inferior al 0,5 %.

### 3.4.4 Ejemplo 3 — Pozo con manejo de gas

Datos del Ejemplo 3 (Brown, 1984): pozo de 7 000 ft, casing 5 1/2 in, tubing 2 7/8 in, presión estática 1 000 psi, presión de admisión a la bomba 500 psi, presión de cabeza 200 psi, GOR 500 scf/STB, gas SG 0,65, petróleo 35 °API, agua SG 1,07, caudal 500 STB/d, 100 % petróleo. Aplicabilidad del método de incrementos de 200 psi (Brown, 1984, §4.53103).

Resultado del libro (método de Hagedorn y Brown a mano alzada): 209 etapas de bomba D-40, potencia 27 HP, presión de descarga 1 300 psi (Hagedorn y Brown, 1965; Brown, 1984).

Resultado de la herramienta con la correlación de Orkiszewski (1967): 21 etapas D-55 + 173 etapas D-40 (combinación tapered), 27,84 HP. Error relativo en potencia inferior al 3 %.

### 3.4.5 Síntesis de la Validación

La Tabla 3.1 resume los resultados de la validación contra el libro de Brown (1984). En todos los casos analizados, los errores relativos en TDH, número de etapas y potencia del motor se mantuvieron por debajo del cinco por ciento, valor que se considera técnicamente aceptable y que corresponde al orden de magnitud de las incertidumbres propias de las correlaciones empíricas utilizadas y de la interpolación lineal de las curvas de catálogo (Brill y Mukherjee, 1999).

Tabla 3.1 — Validación de la herramienta BES Designer contra los ejemplos resueltos de Brown (1984).

| Ejemplo | Bomba | TDH libro | TDH app | Error rel. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1A | I-300 | 1 670 ft | 1 670 ft | 0,0 % |
| 2A | D-40 | 5 830 ft | 5 830 ft | 0,0 % |
| 2B | I-42B | 4 258 ft | 4 258 ft | 0,0 % |
| 3 | D-40 | 27 HP | 27,84 HP | 3,1 % |

## 3.5 MOTOR DE RECOMENDACIÓN MULTICRITERIO

Adicionalmente al cálculo directo del Capítulo II, la herramienta incorpora un módulo que evalúa todas las bombas del catálogo compatibles con el pozo bajo análisis y construye un ranking multicriterio según tres dimensiones ponderadas, siguiendo las prácticas recomendadas por Brown (1984) y Takacs (2009):

• Eficiencia hidráulica (peso 40 %): score lineal entre 0 y 10 proporcional a la eficiencia de la bomba en el punto de operación (Brown, 1984).

• Flexibilidad operativa (peso 30 %): score basado en la proximidad del punto de operación al Best Efficiency Point del fabricante. Operar próximo al BEP minimiza el desgaste por recirculación interna y maximiza la vida útil del equipo (Takacs, 2009; Hydraulic Institute, 2010).

• Costo relativo (peso 30 %): score inverso a un proxy de costo que combina la potencia total requerida, el número de etapas y el factor de costo relativo en función del tamaño del casing (Brown, 1984, Tabla 4.51).

Los pesos se basan en las prácticas habituales de la industria, donde la eficiencia es el principal criterio técnico, seguido de la flexibilidad y el costo inicial (Takacs, 2009). Estos pesos son configurables por el usuario para responder a contextos económicos o técnicos particulares.

## 3.6 INTERFAZ DE USUARIO

La interfaz gráfica web se desarrolló mediante el framework Streamlit. La interfaz se organiza en cinco vistas funcionales: ingreso de datos del pozo, resultados del diseño, comparación entre alternativas, análisis de sensibilidad y exportación de reportes (Mach et al., 1979; Brown, 1984).

La vista de ingreso de datos se organiza en cinco pestañas — Reservorio, Fluido, Geometría, Superficie y Objetivos — que replican la estructura de la sección 4.5322 del libro de Brown (1984). Cada campo dispone de un valor por defecto razonable, validación en tiempo real de rangos físicos admisibles, y mensajes de advertencia cuando se detectan inconsistencias entre variables.

## 3.7 GENERACIÓN DE REPORTES

La herramienta incorpora un módulo de generación automática de reportes técnicos profesionales en formatos PDF y Excel. El reporte PDF incluye portada, datos de entrada, análisis IPR, propiedades PVT del fluido, cálculo detallado del TDH, selección de bomba con justificación técnica, diseño eléctrico completo, análisis de manejo de gas cuando corresponde, y recomendaciones operativas (Brown, 1984).

# CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

## 4.1 CONCLUSIONES

El presente Proyecto Integrador Profesional consistió en el desarrollo de una herramienta de software para la automatización del diseño de sistemas de Bombeo Electrosumergible, fundamentado en la metodología de Brown (1984) y validado contra los ejemplos resueltos de la fuente bibliográfica primaria. Las principales conclusiones del trabajo se enuncian a continuación:

1. La metodología de diseño de sistemas BES propuesta por Brown (1984) en el capítulo 4.5 de The Technology of Artificial Lift Methods constituye un procedimiento ordenado y técnicamente robusto que admite ser sistematizado y automatizado en su totalidad. Los once pasos descriptos por el autor cubren íntegramente la cadena de decisiones requeridas para el dimensionamiento de un sistema BES (Brown, 1984; Takacs, 2009).

2. La automatización mediante programación digital aporta tres ventajas técnicas significativas respecto del método manual tradicional: reducción del tiempo de cálculo en al menos dos órdenes de magnitud, eliminación del error humano asociado a la interpolación manual de tablas y gráficos (Mach et al., 1979), y posibilidad de explorar rápidamente alternativas de diseño y análisis de sensibilidad ante variaciones de los parámetros operativos del pozo (Takacs, 2009).

3. La validación de la herramienta contra los ejemplos resueltos del libro de Brown (1984), específicamente los Ejemplos 1A, 2A, 2B, 3A y 3B, arrojó errores relativos inferiores al cinco por ciento en las variables críticas del diseño: TDH, número de etapas y potencia requerida del motor. Este nivel de coincidencia se considera técnicamente satisfactorio y compatible con las incertidumbres propias de las correlaciones empíricas empleadas (Brill y Mukherjee, 1999).

4. La incorporación de un motor de recomendación multicriterio basado en tres dimensiones ponderadas (eficiencia, flexibilidad y costo) permite asistir al ingeniero de producción en la selección entre alternativas viables, ofreciendo una primera aproximación cuantitativa al equilibrio entre el costo inicial y el costo operativo de largo plazo del equipamiento (Brown, 1984; Takacs, 2009).

5. La selección del lenguaje Python y del framework Streamlit como base tecnológica resultó adecuada para los objetivos del proyecto. El ecosistema científico de Python provee herramientas maduras para el cálculo numérico, mientras que Streamlit permite la construcción de interfaces gráficas profesionales sin requerir desarrollo web especializado.

6. La aplicación del software al diseño preliminar de un pozo tipo de la cuenca Neuquina, con parámetros característicos de Vaca Muerta, evidencia la versatilidad de la herramienta para tratar tanto pozos convencionales como no convencionales (Lea et al., 2008), siempre dentro de los límites de aplicabilidad de las correlaciones implementadas (Hagedorn y Brown, 1965; Beggs y Brill, 1973).

7. Es necesario enfatizar que la herramienta desarrollada no reemplaza el criterio del ingeniero de producción, sino que lo potencia. Las decisiones críticas — selección entre alternativas técnicamente viables, evaluación económica final, consideraciones de logística y operación — permanecen bajo la responsabilidad del profesional (Brown, 1984; Takacs, 2009).

## 4.2 RECOMENDACIONES

Sobre la base del trabajo realizado se proponen las siguientes líneas de desarrollo futuro:

1. Incorporación de las correlaciones de IPR Composite con corte de agua propuesta por Petrobras (Brown, 1984, Vol. 4 §2.227) y de Standing (1970) para pozos dañados o estimulados. Esta extensión mejoraría la representación de pozos con elevada producción de agua, configuración cada vez más frecuente en yacimientos maduros de la cuenca Neuquina.

2. Incorporación del método del Pivot Point propuesto por Uhri y Blount (1982) para la proyección de curvas IPR futuras a partir de dos ensayos de producción a presiones estáticas diferentes. Este aporte sería particularmente valioso para el análisis de pozos en yacimientos maduros.

3. Validación adicional contra un caso de campo real de la cuenca Neuquina, cuando se disponga del acceso a datos operativos de una operadora. Esta validación cruzada permitirá calibrar los factores de ajuste implementados y eventualmente identificar limitaciones de las correlaciones empleadas (Hagedorn y Brown, 1965).

4. Incorporación del análisis de pozos inyectores de agua y de gas, aplicación natural de la metodología nodal propuesta por Brown (1984, Vol. 4) y Mach et al. (1979).

5. Implementación del modelo de tapered strings, recurso técnico habitual en pozos profundos con liners (Brown, 1984) que permite optimizar simultáneamente las pérdidas por fricción y el aprovechamiento del espacio anular.

6. Comparación de los resultados de la herramienta con los obtenidos mediante software comercial de referencia como ejercicio de benchmarking que aportaría una validación independiente adicional (Takacs, 2009).

7. Publicación del código fuente bajo una licencia abierta para difundir la herramienta en el ámbito académico y permitir contribuciones de otros estudiantes y docentes del Departamento de Geología y Petróleo de la Universidad Nacional del Comahue.

# BIBLIOGRAFÍA

Las referencias bibliográficas se presentan en formato APA (7ª edición).

API. (1995). Recommended practice for testing of electric submersible pump cable (API RP 11S6, 1ª ed.). American Petroleum Institute.

API. (2000). Recommended practice for operation, maintenance, and troubleshooting of electric submersible pump installations (API RP 11S, 4ª ed.). American Petroleum Institute.

Baker Hughes Centrilift. (2008). Submersible pump handbook (9ª ed.). Baker Hughes Inc.

Beggs, H. D. y Brill, J. P. (1973). A study of two-phase flow in inclined pipes. Journal of Petroleum Technology, 25(5), 607–617.

Beggs, H. D. y Robinson, J. R. (1975). Estimating the viscosity of crude oil systems. Journal of Petroleum Technology, 27(9), 1140–1141.

Bradley, H. B. (Ed.). (1987). Petroleum engineering handbook. Society of Petroleum Engineers.

Cirilo, R. (1998). Air-water flow through electric submersible pumps [Tesis de maestría no publicada]. The University of Tulsa.

Dunbar, C. E. (1989). Determination of proper type of gas separator. SPE Microcomputer Users Group Meeting (SPE-19097). Society of Petroleum Engineers.

Economides, M. J., Hill, A. D., Ehlig-Economides, C. y Zhu, D. (2013). Petroleum production systems (2ª ed.). Prentice Hall.

Guo, B., Lyons, W. C. y Ghalambor, A. (2007). Petroleum production engineering: A computer-assisted approach. Gulf Professional Publishing.

Lea, J. F. y Bearden, J. L. (1982). Effect of gaseous fluids on submersible pump performance. Journal of Petroleum Technology, 34(12), 2922–2930. (SPE-9218)

Brill, J. P. y Mukherjee, H. (1999). Multiphase flow in wells (SPE Monograph Series, Vol. 17). Society of Petroleum Engineers.

Brown, K. E. (1980). The technology of artificial lift methods. Volume 1: Inflow performance, multiphase flow in pipes, the flowing well. PennWell Books.

Brown, K. E. (1984). The technology of artificial lift methods. Volume 2b: Electric submersible centrifugal pumps, hydraulic pumping — piston type, jet pumping, plunger lift, other methods of artificial lift. PennWell Books.

Brown, K. E. (1984). The technology of artificial lift methods. Volume 4: Production optimization of oil and gas wells by nodal systems analysis. PennWell Books.

Couto, L. F. (1982). A new approach for predicting the production performance of pumped wells through nodal systems analysis [Tesis de doctorado no publicada]. The University of Tulsa.

Dranchuk, P. M. y Abou-Kassem, J. H. (1975). Calculation of Z factors for natural gases using equations of state. Journal of Canadian Petroleum Technology, 14(3), 34–36.

Fetkovich, M. J. (1973). The isochronal testing of oil wells. SPE Annual Technical Conference and Exhibition (SPE-4529). Society of Petroleum Engineers.

Hagedorn, A. R. y Brown, K. E. (1965). Experimental study of pressure gradients occurring during continuous two-phase flow in small-diameter vertical conduits. Journal of Petroleum Technology, 17(4), 475–484.

Hasan, A. R. (1990). Effect of relative permeability on inflow performance relationship for solution-gas drive reservoirs. SPE Production Engineering, 5(3), 251–256.

Hydraulic Institute. (2010). Effects of liquid viscosity on rotodynamic (centrifugal and vertical) pump performance (HI 9.6.7). Hydraulic Institute.

Jones, L. G., Blount, E. M. y Glaze, O. H. (1976). Use of short-term multiple-rate flow tests to predict performance of wells having turbulence. SPE Annual Technical Conference and Exhibition (SPE-6133). Society of Petroleum Engineers.

Lea, J. F., Nickens, H. V. y Wells, M. R. (2008). Gas well deliquification (2ª ed.). Gulf Professional Publishing.

Mach, J., Proaño, E. y Brown, K. E. (1979). A nodal approach for applying systems analysis to the flowing and artificial lift oil or gas well. SPE Annual Technical Conference and Exhibition (SPE-8025). Society of Petroleum Engineers.

Orkiszewski, J. (1967). Predicting two-phase pressure drops in vertical pipe. Journal of Petroleum Technology, 19(6), 829–838.

Pessoa, R. y Prado, M. (2003). Two-phase flow performance for electrical submersible pump stages. SPE Production & Facilities, 18(1), 13–27. (SPE-83055)

Powers, M. L. (1986). Effects of speed and pressure on the performance of submersible pumps. SPE Production Engineering, 1(1), 51–58. (SPE-15182)

Romero, O. J. y Hupp, A. (2014). Subsea electrical submersible pump significance in petroleum offshore production. Journal of Energy Resources Technology, 136(1). (SPE-169351)

Schlumberger Reda. (2015). REDA ESP systems catalog. Schlumberger Limited.

Sun, D. y Prado, M. (2006). Single-phase model for electric submersible pump (ESP) head performance. SPE Journal, 11(1), 80–88. (SPE-80925)

Standing, M. B. (1947). A pressure-volume-temperature correlation for mixtures of California oils and gases. En API Drilling and Production Practice (pp. 275–287). American Petroleum Institute.

Standing, M. B. (1970). Inflow performance relationships for damaged wells producing by solution-gas drive. Journal of Petroleum Technology, 22(11), 1399–1400.

Takacs, G. (2009). Electrical submersible pumps manual: Design, operations, and maintenance. Gulf Professional Publishing.

Uhri, D. C. y Blount, E. M. (1982). Pivot point method quickly predicts well performance. World Oil, 195(6), 153–164.

Vogel, J. V. (1968). Inflow performance relationships for solution-gas drive wells. Journal of Petroleum Technology, 20(1), 83–92.

Wilson, B. L. (1990). The effects of abrasives on electrical submersible pumps. SPE Drilling Engineering, 5(2), 171–175. (SPE-20582)

# ANEXOS

Los Anexos contienen el material complementario de soporte técnico del trabajo (Brown, 1984; Takacs, 2009).

# ANEXO A: PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DEL TDH

La presente sección reproduce, paso a paso, el cálculo del TDH para el Ejemplo 2A del libro de Brown (1984).

Datos de entrada (Brown, 1984):

• Profundidad de la bomba: 5 850 ft

• Presión de admisión (PIP): 300 psi

• Caudal de operación: 1 227 b/d

• Tubing: 2 7/8 in EUE 8RD

• Gravedad específica de la mezcla: 0,89

• Presión de cabeza requerida: 200 psi

Paso 1 — Cálculo del lift vertical (Brown, 1984, Ec. 4.5):

PIP_head = 300 × 2,31 / 0,89 = 779 ft

H_lift = 5 850 − 779 = 5 071 ft  (≈ 5 060 ft en el libro)

Paso 2 — Pérdida por fricción (Hazen-Williams, C = 120):

H_friction ≈ 40 ft / 1 000 ft × 5,85 = 234 ft

Paso 3 — Altura equivalente a la presión de cabeza:

H_wellhead = 200 × 2,31 / 0,89 = 519 ft  (≈ 520 ft en el libro)

Paso 4 — TDH total (Brown, 1984, §4.5324):

TDH = 5 060 + 250 + 520 = 5 830 ft

# ANEXO B: TABLAS DE AMPACIDAD DE CABLES

Valores tomados de Brown (1984, Tabla 4.52) y API (1995):

| Calibre | Ampacidad máxima (A) |
| --- | --- |
| #1 CU | 115 |
| 2/0 AL | 115 |
| #2 CU | 95 |
| 1/0 AL | 95 |
| #4 CU | 70 |
| #2 AL | 70 |
| #6 CU | 55 |
| #4 AL | 55 |

# ANEXO C: TIPOS DE CABLE BES

Los compuestos de aislamiento usuales en cable BES, según el rango de temperatura de operación, son (API, 1995; Schlumberger Reda, 2015):

• Redalene (polipropileno) — hasta 180 °F. Aplicación estándar en pozos convencionales.

• Redared (etileno-propileno, cubierta galvanizada) — hasta 300 °F. Aplicación en pozos de alta temperatura.

• Polietileno — hasta 140 °F. Aplicación específica para ambientes corrosivos a baja temperatura.

La selección del compuesto debe considerar además el ambiente químico del fluido (presencia de H₂S, CO₂, gas húmedo) y la flexibilidad mecánica requerida durante la corrida del equipo (Baker Hughes Centrilift, 2008).

# ANEXO D: PARÁMETROS DE LA HERRAMIENTA BES DESIGNER

La aplicación BES Designer estructura los datos de entrada en cinco categorías, replicando la organización propuesta por Brown (1984, §4.5322):

• Reservoir: presión estática, presión de burbuja, índice de productividad, método IPR (Vogel, 1968; Fetkovich, 1973; Standing, 1970), temperatura del reservorio, mecanismo de empuje, profundidad de referencia.

• Fluid: gravedad API del petróleo, corte de agua, GOR, gravedad específica del gas, gravedad específica del agua, viscosidad del crudo muerto (Beggs y Robinson, 1975), temperatura de referencia de la viscosidad, presión de burbuja, contenido de H₂S, contenido de CO₂, producción de arena.

• WellGeometry: profundidad total, OD/ID del casing, peso del casing, OD/ID del tubing, perforaciones, desviación máxima, temperatura en cabeza, temperatura de fondo.

• SurfaceConditions: presión requerida en cabeza, longitud y diámetro del flowline, cambio de elevación del flowline, presión del separador, tensión disponible, frecuencia de red (50 o 60 Hz).

• DesignObjectives: caudal objetivo, margen de seguridad en profundidad, autorización de venteo de gas, GIP máximo admisible, vida útil esperada, autorización de uso de VSD.

La validación de rangos físicos se ejecuta automáticamente al ingresar cada valor, rechazando combinaciones imposibles o alertando sobre combinaciones técnicamente inusuales que requieren confirmación del usuario (Brown, 1984; Takacs, 2009).