Consulta técnica

Corrección por viscosidad en el diseño de sistemas BES

Verificación del procedimiento de Riling (Brown §4.53112) y del modelo del Hydraulic Institute (Takács §4.2.2), tal como quedaron implementados en el simulador

| Autor | Pablo Tejerina |
| --- | --- |
| Proyecto | BES Designer — Tesis de grado, Ingeniería de Petróleo |
| Objeto | Validar las decisiones tomadas y las discrepancias encontradas en la bibliografía |
| Fecha | 12 de agosto de 2026 |

Profesor:

Le escribo para que revise cómo quedó implementada la corrección por viscosidad en el simulador. Reproduje el procedimiento del Kermit Brown y lo contrasté contra el Takács. Todo lo que sigue verifica numéricamente contra los ejemplos publicados, pero hay siete decisiones que tomé por mi cuenta y seis discrepancias que encontré en la bibliografía, y quisiera saber si las resolví bien.

Las preguntas concretas están al final, en la sección 6. El resto es el contexto para poder contestarlas.

# 1. Qué se implementó

Dos métodos, que contestan preguntas distintas y por eso conviven:

|  | Riling — Brown §4.53112 | Hydraulic Institute — Takács §4.2.2 |
| --- | --- | --- |
| Forma | Tablas 4.520 / 4.521, se interpola | Ecuaciones cerradas (ajuste de Turzo et al., 2000) |
| Entrada | Viscosidad y clase de rendimiento | Viscosidad y BEP de la bomba concreta |
| Factor de altura | Uno solo | Cuatro: a 0,6 · 0,8 · 1,0 · 1,2 del caudal del BEP |
| ¿Hay que saber qué bomba es? | No | Sí |
| Rol asignado | Camino principal: filtra el catálogo | Verificación de la bomba ya elegida |

Que Riling no necesite saber la bomba es justamente lo que lo hace útil como filtro: permite invertir el sentido de la corrección y salir a buscar en el catálogo. El del Hydraulic Institute no puede hacer eso —necesita el BEP, que es lo que todavía no se conoce— pero a cambio devuelve la curva corregida completa.

## El sentido de la corrección: se divide

Es el punto que más se presta a error. Las tablas dicen qué fracción de su curva de agua entrega la bomba moviendo el crudo:

Q_crudo = C_Q · Q_agua          H_crudo = C_H · H_agua

Para seleccionar se conoce el lado izquierdo —lo que el pozo pide— y se busca el derecho:

Q_agua = Q_crudo / C_Q          H_agua = H_crudo / C_H

Es decir: para entregar lo que el pozo pide moviendo el crudo, la bomba tiene que dar más con agua. Multiplicar en vez de dividir subdimensiona bomba y motor.

# 2. Verificación numérica

Antes de las dudas, lo que sí cierra. Estos cuatro ejercicios se reproducen con los valores publicados:

## 2.1 Ejercicio de cátedra

Crudo de 16 °API a 130 °F, 50 scf/bbl de gas en solución, bomba de 70 % de rendimiento máximo, 30 % de corte de agua. El pozo pide 1700 b/d y 5230 ft.

| Paso | Fuente | Impreso | App |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 — crudo sin gas | Fig. 4L (2) | 150 cp | 150 cp (dato) |
| 3 — saturado con gas | Fig. 4L (1) | 68 cp | 68 cp |
| 4 — a SSU | Fig. 4L (3) | 325 SSU | 325 SSU |
| 5 — corte de agua | medido | 650 SSU | 650 SSU (dato) |
| 6 — factores | Tabla 4.521 | 88 % / 88,75 % / 117,3 % | idénticos |
| 7 — selección | 1700/0,88 ; 5230/0,8875 | 1932 b/d y 5893 ft | 1932 b/d y 5893 ft |

## 2.2 Los tres ejemplos del Hydraulic Institute

| Ejemplo | Fuente | Qué se reprodujo |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | Takács, pág. 157 | y = −4,276 · Q* = 23,34 · C_Q = 0,812 · C_η = 0,385 · la curva corregida completa |
| 4.2 | Takács, pág. 159 | 88 cSt → 402 SSU · tabla Centrilift · BEP a 762 bpd, 19,8 ft, 31,8 %, 0,34 HP |
| Turzo et al. | Oil & Gas Journal, 29-05-2000 | y = 94,7 · Q* = 2,698 · C_Q = 0,9879 · C_η = 0,9129 |

El único valor que no coincide con el impreso es un factor del Ejemplo 4.1, por una errata que detallo en 5.1.

## 2.3 Efecto sobre un pozo completo

Mismo pozo, cambiando sólo el crudo. Caudal objetivo 1500 STB/d, bomba DN1800, admisión a 5600 ft:

|  | 32 °API (liviano) | 16 °API, 150 cp |
| --- | --- | --- |
| Caudal contra el que se busca la bomba | 1500 STB/d | 1618 STB/d |
| TDH que pide el pozo | 3305 ft | 3514 ft |
| Altura contra la que se busca la bomba | 3305 ft | 3783 ft |
| Etapas | 156 | 187 |
| Potencia al eje | 47,5 hp | 70,0 hp |
| Rendimiento de la bomba | 73,6 % | 52,7 % |

Viscosidad evaluada en la admisión: 365 SSU a 136 °F, de donde C_Q = 92,7 %, C_H = 92,9 % y C_HP = 114,3 %.

# 3. Decisiones que tomé por mi cuenta

Siete puntos donde el procedimiento no cierra solo y tuve que elegir. Es lo que más me interesa que revise.

## D1 — El corte entre crudo liviano y pesado: 28 °API

De 28 °API para arriba no corrijo nada; por debajo corro el procedimiento completo. Los 28,0 exactos cuentan como liviano.

Justificación: corriendo la cadena entera justo en el umbral, un crudo de 28 °API a 120 °F da 12 cp, o sea 72 SSU, de donde C_Q = 99,6 % y C_H = 100,0 %. La corrección vale menos del 0,5 %, que es menos que el error de leer una viscosidad de un gráfico logarítmico. Por debajo empieza a morder: a 16 °API el caudal se va a 92,7 %.

Un detalle que me llamó la atención: pasando de 28 a 27 °API el caudal y la altura todavía dan 100 %, pero el rendimiento ya cae de 70,0 % a 69,4 %. La viscosidad pega primero en la eficiencia.

## D2 — Temperatura a la que se evalúa la viscosidad

El paso 2 del procedimiento dice «a temperatura de reservorio», pero el encabezado de las Tablas 4.520 / 4.521 dice «at pumping temperatures». No son lo mismo, y la viscosidad es exponencial con la temperatura.

Decidí evaluarla en la admisión de la bomba, tomando el perfil geotérmico lineal entre boca de pozo y fondo. Es más conservador que reservorio —el fluido ya se enfrió algo, así que da más viscoso— y es donde el fluido efectivamente entra a la bomba. En el ejemplo de arriba son 136 °F en la admisión contra 140 °F de fondo.

## D3 — Interpolación entre las dos tablas

Las tablas son para 60 % y 70 % de rendimiento máximo exactos. Una bomba de 64 % cae en el medio. Interpolo linealmente entre tablas según el rendimiento máximo de catálogo de la bomba.

Fuera del rango de 60 a 70 % acoto al extremo más cercano, sin extrapolar: la propia tabla se titula «approximate changes», así que extrapolar sería pedirle más precisión que a la fuente. La bomba del ejemplo tiene 73,6 % y se resuelve con la tabla de 70 % más un aviso.

## D4 — Qué rendimiento entra a la tabla

El rendimiento máximo de catálogo de la bomba, no el del punto de operación. Las tablas se titulan «performance correction chart for pumps of 60 % (70 %) maximum efficiency», así que entendí que es el máximo. Es un dato fijo del equipo, no del punto donde termine trabajando.

## D5 — El lazo de realimentación no se itera

Ésta la había dejado abierta, y la respuesta, una vez programada, es que no hace falta iterar. El temor era circular: corregir la altura cambia las etapas, que cambian la potencia, que cambia el motor. Eso sería un lazo real si el factor de corrección dependiera del punto de operación.

No depende, por lo que digo en D4. Los factores salen de la viscosidad y del rendimiento máximo de catálogo, los dos conocidos de entrada, así que quedan fijos y nada de lo que se calcula después los realimenta. La corrección se resuelve en una pasada, exacta, sin criterio de convergencia.

Sí queda un lazo aguas abajo, en la selección del motor: más potencia puede pedir un motor de mayor diámetro y, si no entra en el casing, hay que volver a elegir bomba. Pero ese lazo ya existía antes de la viscosidad; la corrección sólo cambia los números que entran.

## D6 — Cuándo se usa la viscosidad medida

El procedimiento dice «de ensayos o de la Fig. 4L», así que el dato medido tiene prioridad sobre la correlación. Pero el dato viene referido a una temperatura, que no tiene por qué ser la de admisión.

Decidí usarlo sólo si está dentro de ±5 °F de la temperatura de admisión. Fuera de esa tolerancia lo descarto, estimo con Beggs-Robinson y aviso, en vez de extrapolarlo. Extrapolar un dato medido en una variable exponencial me pareció peor que no usarlo.

## D7 — El corte de agua queda sin realizar

El paso 5 dice «corregir la viscosidad de la mezcla por corte de agua, si hay datos» y no da ninguna correlación. Entiendo que no es un olvido: la viscosidad de una emulsión no se interpola entre las fases. Con agua dispersa en petróleo puede ser varias veces la del petróleo solo, y pasado el punto de inversión —típicamente entre 50 y 70 % de corte— se desploma.

Mientras no defina un método, el paso se reporta explícitamente como NO REALIZADO y se avisa, en vez de aplicar una interpolación que sería falsa. En el ejercicio de cátedra el dato medido llevaba 325 SSU a 650 SSU con sólo 30 % de agua: el efecto es grande y no lo quiero inventar.

# 4. Lo que sé que está flojo

Para que no se lo tenga que encontrar leyéndolo:

- Beggs-Robinson subestima el crudo pesado. Para el ejercicio de cátedra la correlación da unos 59 cp donde la Fig. 4L (2) da 150 cp. Por eso el dato medido tiene prioridad, y por eso el simulador avisa fuerte cuando tiene que estimar.

- La Fig. 4L (2) no está digitalizada. Intenté extraerla de una captura y no da: las líneas de grilla logarítmica se comen las curvas de crudo pesado y la anotación «reservoir temperature» pisa justo la zona de 10 a 25 °API. Necesito la página del libro en mejor resolución.

- Cuatro filas de las Tablas 4.520 / 4.521 no cierran fino con la relación interna de potencia. Las transcribí de un escaneo y quedan por releer de una copia mejor. Ninguna está groseramente mal, pero prefiero decirlo.

- El corte de agua, ya dicho en D7.

# 5. Discrepancias que encontré en la bibliografía

Seis cosas que no cierran en el impreso. Las resolví como digo abajo, pero quisiera confirmarlas, sobre todo porque van a la tesis.

## 5.1 Takács pág. 157: el ejemplo resuelto contradice a su propia ecuación

La ecuación 4.10 imprime el término cuadrático de C_H,1.0 en negativo, y da 0,829. El ejemplo resuelto dos páginas después lo calcula en positivo, y da 0,844.

Me quedé con la ecuación, por tres razones independientes:

- El ejemplo del paper original de Turzo en Oil & Gas Journal publica 0,9810 para ese factor. Con el signo negativo sale 0,98099; con el positivo saldría 0,98120.

- Con el signo positivo, los coeficientes cuadráticos de los cuatro factores dejan de ser monótonos: −4,36e−5 · −4,18e−5 · +1,41e−5 · +1,31e−5.

- Con el signo positivo las curvas de 0,8 y 1,0 del BEP se cruzan a partir de Q* ≈ 45, o sea que el modelo diría que la corrección es más benigna en el BEP que al 80 % del BEP. No tiene sentido físico.

El factor de rendimiento C_η (ec. 4.7) sí lleva el cuadrático en positivo, y ahí el impreso está bien. Confirmado con los dos ejemplos.

## 5.2 Takács ec. 4.12: la unidad del rendimiento

La ecuación de potencia al freno anota «η = pump efficiency, %», pero sólo cierra con el rendimiento en fracción. Con η en porcentaje el resultado da cien veces chico.

Verificado contra sus propios números: el BEP con agua del Ejemplo 4.1 (900 bpd, 21,8 ft, γ = 1,0, η = 64 %) tiene que dar los 0,225 HP que el Ejemplo 4.2 lee de la curva, y eso sale con η = 0,64. La constante lo confirma: 42/(1440 × 3960) = 7,366e−6 es la conversión de bpd·ft·SG a HP hidráulicos, y esa cuenta lleva el rendimiento en fracción.

## 5.3 Takács Tabla 4.1: una fila fuera de tendencia

La tabla de factores de Centrilift publica, a 4000 SSU, un factor de eficiencia de 0,278, que rompe la tendencia monótona: 0,218 a 3000 SSU y 0,149 a 5000 SSU. El valor coherente sería del orden de 0,178.

Lo transcribí tal como está impreso y el simulador avisa cuando la interpolación pasa por ahí. No lo corrigí en silencio. ¿Le parece bien, o directamente descarto esa fila?

## 5.4 Brown, Apéndice 4L: las figuras están numeradas al revés

El texto del procedimiento manda al paso 2 a la «Fig. 4L.1» (crudo sin gas) y al paso 3 a la «Fig. 4L.2» (saturado con gas). Pero en el apéndice las láminas vienen rotuladas al revés: la 4L (1) es la de crudo saturado con gas y la 4L (2) es la de crudo sin gas.

Me guié por el contenido de cada lámina, no por su número. ¿Es una errata conocida de esa edición?

## 5.5 El modelo del Hydraulic Institute se rompe dentro de su propio rango

Éste es el hallazgo que más me interesa que revise. Los polinomios de Turzo se dan vuelta pasado Q* ≈ 57,3: el término cuadrático del factor de rendimiento domina y el modelo empieza a decir que más viscosidad da mejor rendimiento. Un poco más arriba, en Q* ≈ 65,4, el factor de caudal cruza el cero.

Lo importante es dónde muerde ese límite. Sobre una bomba de tamaño BES —BEP de unos 5000 bpd y 25 ft por etapa— se alcanza alrededor de los 1000 cSt, que es un tercio de los 3000 cSt que el Hydraulic Institute declara como techo de validez. La misma viscosidad sobre una bomba de oleoducto entra sin problema.

Mi lectura es que el techo declarado supone bombas grandes, que son con las que se levantaron los diagramas originales. Puse un tope duro que corta el cálculo en vez de devolver un número sin sentido.

Va en la misma línea de lo que el propio Takács dice en la pág. 168: que varias investigaciones criticaron el modelo con mediciones sobre BES reales, con desvíos de hasta 25 % en caudal y 35 % en rendimiento, porque los factores se desarrollaron para bombas de una sola etapa a menos vueltas. Por eso lo dejé como verificación y no como camino principal.

## 5.6 Las tres tablas de fabricante no coinciden entre sí

La Tabla 4.1 de Takács (Centrilift) usa exactamente la misma grilla de viscosidades que las 4.520 / 4.521 de Brown, así que se pueden contrastar fila por fila. El resultado no es tranquilizador:

| SSU | C_Q Brown 60 % | C_Q Brown 70 % | C_Q Centrilift | C_H Brown 60 % | C_H Brown 70 % | C_H Centrilift |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400 | 88,0 | 92,0 | 84,7 | 89,0 | 92,0 | 90,9 |
| 1000 | 75,0 | 83,0 | 70,8 | 78,0 | 84,0 | 83,3 |
| 3000 | 54,0 | 67,0 | 56,2 | 60,5 | 69,5 | 73,3 |

Centrilift es más severa con el caudal —queda por debajo de la tabla de 60 % en 15 de las 19 filas— y más benigna con la altura —por encima en 17 de 19, y a partir de 1500 SSU supera incluso a la de 70 %—. La brecha llega a unos 13 puntos porcentuales en el extremo viscoso.

Interpreté que ése es el orden de incertidumbre real del método tabulado, y decidí anclar el diseño en una sola fuente (Brown) en vez de promediar las tres. Promediarlas fabricaría una precisión que las fuentes no tienen.

# 6. Preguntas concretas

Si puede contestarlas aunque sea con un sí o un no, me alcanza para cerrar el capítulo.

- La temperatura de evaluación (D2): ¿admisión de la bomba, o el procedimiento pide literalmente reservorio y me estoy pasando de conservador?

- La interpolación lineal entre las tablas de 60 % y 70 % (D3): ¿es aceptable, o conviene usar siempre la tabla más cercana sin interpolar?

- El rendimiento que entra a la tabla (D4): ¿el máximo de catálogo, como entendí, o el del punto de operación?

- Que la corrección no necesite iterarse (D5): ¿comparte el razonamiento, o hay un acoplamiento que se me está escapando?

- El corte de agua (D7): ¿lo dejo reportado como no realizado hasta tener el dato de laboratorio, o prefiere que adopte alguna correlación de emulsión —Woelflin, Brinkman, Vand— aunque sea aproximada?

- Las dos erratas del Takács (5.1 y 5.2): ¿coincide en que el ejemplo resuelto tiene el signo cambiado y en que la ec. 4.12 lleva el rendimiento en fracción?

- La numeración cruzada de las figuras del Apéndice 4L (5.4): ¿es una errata conocida?

- El tope de validez del modelo del Hydraulic Institute (5.5): ¿le parece correcto cortar el cálculo, o preferiría que devuelva el resultado con una advertencia?

- Anclar el diseño en una sola fuente de tablas en vez de promediar (5.6): ¿está de acuerdo?

- ¿Tiene la página de la Fig. 4L (2) en buena resolución, o alguna tabla de viscosidad de crudo muerto que pueda usar en lugar de Beggs-Robinson para crudos de menos de 20 °API?

Gracias por el tiempo. Cualquier cosa que quiera ver corriendo, se lo muestro.

Pablo Tejerina

pablotejerina.p@gmail.com

Fuentes citadas

- Brown, K. E. The Technology of Artificial Lift Methods, Vol. 2b. PennWell, Tulsa. §4.53112, Apéndice 4L, Tablas 4.520 y 4.521.

- Takács, G. (2018). Electrical Submersible Pumps Manual, 2.ª ed. Elsevier. §4.2 «Pumping Viscous Liquids», ecuaciones 4.1 a 4.14 y Tabla 4.1.

- Turzo, Z., Takács, G. y Zsuga, J. (2000). «Equations correct centrifugal pump curves for viscosity». Oil & Gas Journal, 29 de mayo de 2000.

- Beggs, H. D. y Robinson, J. R. (1975). Estimating the viscosity of crude oil systems. Journal of Petroleum Technology.